国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 年产10万套(辆)节能环保家具及工具车生产

线项目

建  设  单  位： 邵阳县开明实业有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二O一七年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	4

1、项目概况	5

2、主要建设内容及规模	5

（1）主要建设内容	5

（2）项目产品方案	6

（3）主要技术经济指标	6

（4）主要生产设备	7

（5）项目能耗及物耗	8

3、用地现状及周边环境	8

4、总平面布置	8

5、公用及配套设施	8

6、 能源供应	9

7、工作制度和劳动定员	9

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	10

1、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）	10

1.1地理位置	10

1.2地形、地貌、地质	10

1.3气候气象	11

1.4水文	12

1.5生态环境	12

2、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：	14

2.1行政区划和人口	14

2.2社会经济情况	14

2.3交通运输	15

2.4教育、文化与卫生	15

三、环境质量状况	17

1、环境空气质量现状	17

2、地表水环境质量现状	17

3、声环境质量现状	18

4、生态环境现状	18

5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：	19

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	22

1、施工期工艺流程及产污节点	22

2、营运期生产工艺及产污节点	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

施工期环境影响分析：	28

营运期环境影响分析：	30

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果	33

九、结论与建议	35

1、结论	35

2、建议	37

附件

附件1  环境影响评价委托书

附件2  项目蓝线图

附件3  关于邵阳开明实业有限公司新建年产10万套节能环保家具及工具车生产线项目备案的通知

附件4  关于邵阳县开明实业有限公司年产10万套节能环保家具及工具车生产线项目的选址意见

附件5  营业执照

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  项目周围环境示意图

附图4  周围环境照片

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万套(辆)节能环保家具及工具车生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳县开明实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王开明 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 王开明 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳县下花桥镇储英社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13677430248 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 422100 |  |
| 建设地点 | 湖南省邵阳县下花桥镇储英村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 |  | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 金属家具制造C2310 |  |  |  |
| 占地面积(m2) |  | 5979 |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 总投资(万元) |  | 1000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  |  | 52 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.02% |
| 评价经费(万元) |  |  | 投产日期 |  |  |  |  |  | 2018年1月投产 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 1、项目概况 目前，金属家具加工项目市场前景良好，为满足市场需求和公司发展需要，邵阳县开明实业有限公司选址于邵阳县下花桥镇储英村S223线段大冲仓库旁建设金属家具制造项目，本项目总投资1000万元，占地面积5979平方米，建筑面积5800平方米，包括两栋1F车间（生产车间、生产车间接建一），一栋3F综合楼，一座门卫室。本项目预计2017年6月建设完成后，年产金属家具约100000套（烤火炉500余台，不锈钢桌5000余个，钢化玻璃环保餐桌椅9000多套，椅子8000把，钢化玻璃茶几1200套，圆桌5000套。装卸车3000余台，年生产斗车3万辆，独轮车2万）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表，受邵阳县开明实业有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 ## 2、主要建设内容及规模 ### （1）主要建设内容 本项目占地面积5979m2，建设内容包括生产车间、综合楼及辅助用房等，不涉及表面加工、喷漆工艺及工序，详细见表1-1： 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 单层（3000 m2）内设加工生产区、产品储存仓库、原材料储存仓库; 钢结构. 辅助工程; 综合楼; 共3层(2795m2)，包含产品展厅、办公室、厕所; 砖混. 门卫室; 50m2; 砖混. 公用工程; 交通运输; 厂区修建道路及进场道路. 给水; 自打地下水井. 排水. 供电; 由邵阳县国家电网提供; /. 环保工程; 废气; 由车间换风系统无组织排放; /. 废水; 化粪池; /. 噪声; 选用低噪声设备，并设减振隔声设施; /. 固废; 生产过程产生的金属废料经收集后直接外售物资回收公司，回收利用；含油抹布、生活垃圾委托环卫部门定期清运，废机油、废防锈油贮存危废间。; /. ### （2）项目产品方案 项目投入运营后预计年产节能环保家具及工具车10万套，产品方案详见表1-2： 表1-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 烤火炉; 500; 台; 规格根据订单需求确定. 2; 不锈钢桌; 5000; 个. 3; 钢化玻璃环保餐桌椅; 9000; 套. 4; 椅子; 8000; 把. 5; 钢化玻璃茶几; 1200; 套. 6; 圆桌; 5000; 套. 7; 装卸车; 3000; 辆. 8; 斗车; 30000; 辆. 9; 独轮车; 20000; 辆. ### （3）主要技术经济指标 表1-3 本项目主要技术经济指标 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 5979. 2; 规划总建筑面积; m2; 5800. 3; 其中; 生产车间1; m2; 1500; 包含加工车间、原料储存仓库. 生产车间2; m2; 1500; 包含加工车间、产品储存仓库. 综合楼; m2; 2750; 包含产品展厅、办公室、食堂、厕所. 门卫室; m2; 50; 值班室. 4; 进场道路; m2; 90; 长15m，宽6m。. 厂区道路; m2; 1000; 长200m，宽5m。. 5; 建筑占地面积; m2; 3900. 6; 绿地面积; m2; 300. 7; 绿地率; %; 5.02. 8; 总投资; 万元; 1000. ### （4）主要生产设备 本项目主要生产设备包括剪板机、折板机、冲床、油压机、切断机、焊机等，详见表1-4。 表1-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（套/台）. 1; 剪板机; --; 2台. 2; 折板机; --; 1台. 3; 冲床; --; 5台. 4; 四柱油压机; 300T; 1台. 5; 点焊机; 180KW; 1台. 6; 缝焊机; 180KW; 1台. 7; 切割机; 大型; 3台. 8; 切段机; 大型; 2台. 9; 二氧化碳保护焊机; --; 12台. 10; 电焊机; --; 8台. 11; 等离子切割机; --; 2台. 12; 轮胎安装机; --; 1台. 13; 弯管成型机; --; 2台. 14; 分钻机; --; 1台. 15; 钢圈机; 15KW; 2台. ### （5）项目能耗及物耗 本项目主要原辅材料及能耗分别见表1-5。 表1-5 主要原材料和能源消耗 序号; 原材料名称; 单位; 数量. 1; 不锈钢板; t/a; 50. 2; 不锈钢管; t/a; 200. 3; 钢化玻璃; t/a; 20. 4; 玻璃胶; 支; 5000. 5; 焊丝; t/a; 1. 6; 电; 万度/a; 95. 7; 水; t/a; 930. ## 3、用地现状及周边环境 ①用地现状：本项目位于湖南省邵阳县下花桥镇储英村S223线段大冲仓库旁，总用地面积5979m2。邵阳县开明实业有限公司建设年产10万套(辆)节能环保家具及工具车生产线项目，土地为下花桥镇储英村集体所有，业主对该地具有使用权，土地使用权证详见附件，该地块目前为林地。 ②周边环境：项目东面为林地及荒地；西面方向与X016相邻，南面场界50m与大冲仓库（现已闲置）及储英村居民相邻，场界北面方向为一片荒山及山林地。具体位置见附图1，周边环境见附图3、附图4。 ## 4、总平面布置 本项目总体呈长方形，项目主要分为3个部分，西面为综合楼，东面为生产车间1，生产车间2位于厂区中间位置，使各功能分区既便于互相联系，又互不干扰。本项目总平面布置详见附图2。 ## 5、公用及配套设施 （1）给水 由市政供水管网提供。 （2）排水 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池沉淀处理后用作周边林地及菜地施肥。 （3）变、配电系统 供电来源:邵阳县国家电网 ## 6、 能源供应 项目使用电能和液化气等清洁能源。 ## 7、工作制度和劳动定员 根据建设单位提供的相关资料，本项目劳动定员共50人，实行每天8小时工作制度，员工均为周边居民，不安排食宿，全年工作300天。 ## 8、项目施工工期安排 本项目计划建设期8个月，2017年4月到2017年12月 （1）2017年4月-2017年6月，平整土地； （2）2017年7月-2017年12月完成土建工程、设备购买、安装等。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，场地现为林地，无原有的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

## 1、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ### 1.1地理位置 邵阳县位于湘中偏西南，邵阳市的中南部，资江上游。其地理坐标为东经110°59＇56〞～111°40＇14〞，北纬26°40＇36〞～27°6＇8〞。东与邵东、祁东县为邻，南连东安、新宁县，西接武冈市、隆回县，北抵新邵县、邵阳市。南北长64.3 公里，东西宽66.7 公里，土地总面积为1996.89 平方公里，占全省面积的0.94%。邵阳县城位于邵阳市域中部，距离邵阳市区33 公里，开元大道（国道207）建成后，距离邵阳市区22 公里，进入邵阳市半小时交通圈内，与邵阳市中心城区连为一体。 本项目位于邵阳县下花桥镇储英S223线段大冲仓库旁（26°59'3.86"北，111°29'5.63"东）,项目具体置见附图1。 ### 1.2地形、地貌、地质 邵阳县境地处衡邵丘陵盆地西南边缘向山地过渡地带，南部河伯岭山脉腕蜒与东部四明山脉相接，形成东南屏障，中北部黄荆岭石灰岩低山突起，喀斯特地貌发育，背部地势低缓，红土岗地发育。夫夷水、赧水汇合于境内双江口，成Y型展布北上，檀江纵贯境东，河网密布，溪河两岸形成串联式冲积平原。地貌类型以丘陵为主，山地、平原、岗地兼有。邵阳县幅员辽阔，资源丰富。境内山地、丘岗、平原各类地貌兼有，蕴藏着丰富的矿产、水能、动植物等各类自然资源。县境处衡邵丘陵盆地西南边缘向山地过渡地带，丘陵占总面积43.7％，山地占20.62％，平原占23.66％，冈地占10.92％。地势南高北低，南岭山脉越城岭余脉伸入县境东南部，最高峰河伯岭海拔1454.9m，北部资江河滩海拔210m。 邵阳县城四面环山，地势自东南向西北倾斜，一般海拔高程在230～371m间。地貌类型属低山高丘谷地，山丘地形低矮，丘顶浑圆，无定向排列，相对切深在30～70m间，谷地为河床与阶地，河床在侵蚀切深作用下，蜿蜒曲折，边滩、心滩、江心洲发育。两岸Ⅰ级阶地发育，呈不对称状交错展现于两岸，阶面较平坦，海拔高程在230～235m间。 ### 1.3气候气象 邵阳县处于亚热带段，气候温和，年平均气温16.9℃。一月是全年最冷月，平均气温为4.9℃，二月气温逐渐回升，三有下旬中入春，霜雪终止，五月下旬入夏，七月是全年最热月，平均气温为28.3℃，八月次之，九月中旬末入秋，十一月中后期入冬，少数年份可见初霜初雪。一般夏季三个多月，冬季四个多月，春、秋两季各两个多月。无霜期全年为286.4天，最长的1961年有30.8天，最短的1969年只有23.3天。在三个多月的霜期内，实际出现霜的天数较少，平均只有17.2天，1975年最多，有32天，2002 年度最少，仅4天。邵阳县境内年平均降水量为1267.1mm，最多年份为1710.3mm，最少年份为914.4mm，降雨分布西多东少，南多北少，降水量4～6月最多，达547.5mm，占全年雨量的43.6%。 邵阳县常年主导风为E风，冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图 1）。 图 1 邵阳县风玫瑰图 ### 1.4水文 邵阳县境内流长5公里，流域面积10平方公里的河流有62条，总长738.1公里，河网密度为0.37公里/平方公里。其中资江水系流域面积占总面积的95.5%，湘江水系占4.5%。区域主要水系有资江、夫夷水、大坝溪等。本项目纳污水体为夫夷水。 夫夷水，亦称“罗江”、“夫彝水”、“夫夷江”、“夫夷河”，为长江流域支流资江（资水）的右源河段，发源于猫儿山东北侧，向东北流至资源县梅溪乡随滩村附近进入湖南省新宁县，经崀山、金石、白沙、回龙寺，邵阳县塘田市、塘渡口，于湖南省邵阳县双江口与发源于湖南省城步苗族自治县北青山的左源赧水汇合为资江，在广西境内河长83公里，流域面积1404平方公里。湖南新宁县境流长114.5公里，流域面积2226.4平方公里。湖南邵阳县境内流长155公里，流域面积3150平方公里。 ### 1.5生态环境 （1）土壤、植物 本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要为红壤、黄壤、黄棕壤等。库区周围地区成土母质母岩主要有紫色砂页岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等三类，土层深厚，质地砂壤至壤土，养分含量较丰富，呈微酸性至微碱性反应。 本区域地处亚热带常绿叶林地带、湘西山区丘陵植被地区，属华中区系雪峰山植物区。区域内陆生植物资源丰富，优势科为松科、杉科、樟科、壳斗科、杨柳科等。主要植被类型有常绿松杉针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。森林覆盖率65.8%。评价区域内目前尚没有发现国家重点保护植物。 （2）陆生动物、水生生物 本区域野生脊椎动物有黄鼬、鸬鹚、眼镜蛇、青蛙、中华大蟾蜍等，为常见种类，评价区域内目前尚没有发现国家重点保护动物。 邵阳县资江流域以定居性鱼类为主，主要鱼类有鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴、岩原鲤、呆鲤、镜鲤、火鲤、黄颡鱼、胡鲶、青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲫、鳊、鳜、白甲鱼、鸭鱼等24种，其中以鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴产量较丰实，优势科为鲤科。主要水生植物有马来眼子菜、轮叶黑藻聚草等40余种。 评价区域内目前尚没有发现国家重点保护鱼类和水生植物以及重点鱼类产卵场。

## 2、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 2.1行政区划和人口 2015年，邵阳县乡镇区划调整，调整后下辖12个镇、8个乡，分别为塘渡口镇、白仓镇、金称市镇、塘田市镇、黄亭市镇、长阳铺镇、岩口铺镇、九公桥镇、下花桥镇、谷洲镇、郦家坪镇、五峰铺镇、小溪市乡、长乐乡、蔡桥乡、河伯乡、黄荆乡、诸甲亭乡、罗城乡、金江乡。邵阳县总面积1996.08平方千米，总人口为104.92万人。 下花桥镇位于县境东部，距县城20公里，面积82平方公里，人口4.96万， 镇辖下花桥居委会和下花桥、岩头、杉榔坝、储英、岩门前、花庙、新亭、黄土坝、周家、田中、徐家桥、三合、石莲、牛角井、两路、苏铺、巩桥、双江、双联、五里、合兴、大观、正兴、高龙、和平、铺口、文冲、幼兴28个村委会。 2015年，全县总户数267513户，户籍总人口1048235人。在总人口中，常住人口957800人。其中男性496800人，女性461000人。城镇人口349600人，农村人口608200人。全县城市化率36.5%。 ### 2.2社会经济情况 邵阳县经济增长持续加快，2015年全年实现生产总值1227673万元，按可比价计算，同比增长9.7%。其中：第一产业实现增加值325617万元，同比增长3.6%；第二产业实现增加值425118万元，增长9.1%；其中工业增加值348325万元，同比增长8.6%；建筑业实现增加值76793万元，同比增长11.7%。第三产业实现增加值476938万元，同比增长13.4%；其中交通运输、仓储和邮政业实现增加值28038万元，同比增长－0.8%；批发和零售业实现增加值60490万元，同比增长5.6%；住宿和餐饮业实现增加值15044万元，增长2.6%；金融业实现增加值15849万元，同比增长5.9%；房地产业实现增加值43788万元，同比增长4.3%；其他服务业实现增加值311036万元，增长18.4%。第一、二、三产业比重为26.5：34.6：38.9，分别比上年下降0.7个百分点、下降1.5个百分点、上升2.2个百分点。第一产业贡献率为7.8%，第二产业贡献率为37.3%，第三产业贡献率为54.9%。按年平均常住人口计算，人均GDP为12866元，按户籍人口计算，人均GDP为11712元。 下花桥镇工业基础雄厚。现有民营企业132家，规模工业企业10家，年产值100万元以上的民营企业8家，年产值200万元以上的企业4家，年产值500万元以上的企业2家，年产值1000万元以上的企业2家。其中乡镇企业有振兴饲料厂、树脂厂。 ### 2.3交通运输 2015年全县铁路营运37.4公里，火车站2个；年末公路线路里程4621.833公里，其中高速公路52.156公里，一级公路41.337公里，二级公路320.09公里，三级公路97.313公里，四级公路2232.25公里。县城公交车辆56辆。2015年，新修通村水泥公路项目32个，里程共56.53公里；新修通乡公路项目1个，里程13.352公里。货运量1913.46万吨，其中铁路361.95万吨，公路890.91万吨，水运660.6万吨。客运周转量42114.24万人公里，其中铁路37.42万人公里，公路41564.82万人公里，水运512万人公里。客运量1155.2万人，其中铁路5.48万人，公路1072万人，水运77.5万人。 ### 2.4教育、文化与卫生 2015年改造农村中小学危房4.1万平方米。年末拥有学校183所，其中普通高中6所；初级中学48所；小学129所。在校学生105053人，其中高（职）中生14129人，初中生30212人，小学生60712人。共有女学生49780人。毕业生23559人，其中高（职）中毕业生4043人，初中毕业生9290人，小学毕业生10078人。特殊学校在校生121人。公立幼儿园21所，新建2所。全县幼儿园在园儿童19222人，比上年增长18.02%，适龄人口入学率100%。享受免费教科书学生人数70626人。全县共有专职教师5779人。其中高（职）中专职教师700人，初中专职教师2231人，小学专职教师2848人。2015年县内参加高考人数4370人，本科上线人数1470人，其中一本265人。 2015年，全县文化产业增加值46974万元，占GDP的3.83%，增长10.3%。年末拥有县级文化馆1个，公共图书馆2个，藏书17万册，纪念馆1个；公共文化设施23个；拥有国家级非物质文化保护遗产项目2个，省级非物质文化保护遗产项目2个，市级非物质文化遗产保护项目4个。乡镇文化站23个，艺术表演场所1个。民间艺术表演团体37个，电影院2个，县级电影放映队1个，农村电影放映队38个，放映电影12000场次，电影观众300万人次，电影放映收入200万元。全县现有中、短波广播发射台和转播台1个，电视台1座，广播电视机构23个。电视覆盖人口102.74万人，覆盖率为98%,比上年提高2个百分点。 2015年，全县共有卫生机构34个，其中医院、卫生院29个，妇幼保健院1个，专科疾病医院1所，疾病预防控制中心1个，卫生监督检验机构1个，共拥有床位3362张。其中乡镇卫生院26个，拥有床位1708张。现有卫生技术人员2402人，其中执业医师和助理医师1031人，注册护士902人。其中疾病预防控制中心卫生技术人员45人，卫生监督检验机构卫生技术人员17人，乡镇卫生院卫生技术人员998人。 项目西北方向100m有一个砖厂，区域周边环境总体良好。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） ## 1、环境空气质量现状 根据湖南精科检测有限公司2017年1月8~14日现场监测资料。 （1）监测点位：项目拟建场地东面方向场界150m开阔地。 （2）监测项目：SO2、NO2、PM10。 （3）监测时间和监测频次 监测时间和频次：2017年1月8~14日，每天监测5次。 （4）评价方法和评价标准 评价方法：采用超标率及超标倍数法。 评价标准：采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （5）监测结果及评价 监测评价结果见表3-1。 表3-1环境空气质量监测结果统计表 单位：mg/Nm3 监测内容; 监测结果. SO2; NO2; PM10. 浓度范围; 0.023~0.031; 0.035~0.044; 0.076~0.093. 平均浓度; 0.028; 0.039; 0.083. GB3095-2012 二级标准日均值; 0.15; 0.12; 0.15. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由表3-1可知，项目所在地SO2、NO2、PM10日均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准质量要求。 ## 2、地表水环境质量现状 本项目排水管网采用雨污水分流制。本项目营运过程中生产废水均应经过沉淀池处理后全部回用，不外排。食堂废水应经隔油池处理后与其他生活污水一同进入三级化粪池处理后，用作山林绿化用水及农肥，无废水外排。所以本项目不进行水质监测。 ## 3、声环境质量现状 （1）监测布点：为了解该区域内的声环境质量现状，2017年1月8~9日湖南精科检测有限公司在本项目场址周围进行了一期噪声现场监测。 （2） 监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096－2008)的要求进行，测量仪器为AWA5680-3多功能声级计，声校准器为JKJC-026型。 （3）监测时间：2017年1月8日、9日上午10:00和夜间22：00。 （4）噪声监测结果，详见表3-2。 表3-2 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 测点 时间; 场界东; 场界南; 场界西; 场界北. 昼间; 51.6; 53.4; 58.3; 52.6. 52.8; 53.9; 59.2; 52.3. 夜间; 41.9; 43.6; 45.7; 42.3. 42.3; 44.2; 46.8; 43.1. 执行标准; 昼间：60 夜. ：50由上表可知，场界东面、南面、西面和北面噪声值均满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准。 ## 4、生态环境现状 据现场调查，本项目区域为农村生态环境，植被类型主要为灌木丛、茅草等，旱地作物主要以红薯、玉米、花生为主。 区域内野生动物较少，主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼、麻雀等；家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、狗等；水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。 本区域内未发现珍稀动植物物种，无珍稀濒危物种、名木古树和其它需重点保护的动植物物种。

## 5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于下花桥镇储英村S223线段大冲仓库旁，在充分了解项目周围环境现状的基础上，结合本项目特征，确定环境保护目标，详见表3-3（保护目标地理位置见附图3）。 表3-3 本项目主要环境保护目标、目标功能及执行标准 项; 目 保护目标; 相对项目建设地方位及距离; 保护规模; 保护级别. 空气环境; 储英村居民; N 135~1000m; 4户，约20人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 储英村居民; E 300~1000m; 142户，约700人. 储英村居民; SW 50~1000m; 36户，约200人. 声环境; 储英村居民; N 135~200m; 4户，约20人; 标准GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类. 储英村居民; SW 50~200m 10户，约50人. 生态环境; 动植物、林地、农田; 拟建地周围; 不受破坏. .

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，具体见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值 污染物项目; SO2(ug/m3); NO2(ug/m3); PM10(ug/m3). 二级标准限值; 150; 80; 150. 声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准及4a类标准限值，具体见表4-2。 表4-2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准及4a类标准限值 声环境功能区类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准相关限值，具体见表4-3。 表4-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准限值 污染物; 无组织排放监控点. 监控点; 浓度限值mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 噪声：厂界东、南、西、北面噪声营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；具体见表4-4。 表4-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类及四类标准限值 声环境功能区类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 固体废物：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）及其2013年修改清单； |
| 总量控制指标 | 本项目废水不外排，废气主要是扬尘污染，不涉及总量控制的污染因子排放，因此无需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： ## 1、施工期工艺流程及产污节点 项目施工期工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见图5-1。 扬尘 扬尘 扬尘 清理场地 土方施工 基础工程 主体结构施工 装修 扫尾 固废、噪声 噪声 噪声 噪声 固废、噪声 图5-1 施工期工艺流程及污染工序图 工艺流程简述 建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：清理场地阶段：包括清理树木、垃圾等；土方阶段：包括挖方、填方等；基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等；主体工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等；扫尾阶段：包括回填土方、修路、清理现场等。目前本项目已完成场地清理及基础阶段，剩余施工内容为主体工程阶段和装修阶段。 ## 2、营运期生产工艺及产污节点 工具车和金属桌椅生产工艺流程及产污节点情况详见图2： 焊接 打磨抛光 废气 废气 废气 钢板、钢管 裁料 冲孔 边角料、噪声 噪声 折弯、成型 铁粉、噪声 边角料、噪声 钢化玻璃、轮胎安装 成品入库 销售 图5-2 金属桌椅和工具车生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述 按照客户需求,本项目外购钢板、钢管及钢化玻璃，根据设计图纸进行加工成各零部件，然后进行组装成成品。 ①采用大型切割机及剪板机分别对钢管钢板进行切割裁剪成所需尺寸，此工序会产生少量边角废料、噪声及废气。 ②采用折板机及弯管成型机分别对钢板钢管进行折弯成所需形状，此工序会产生噪声。 ③采用冲孔机对上一工序的钢板钢管进行冲孔，使各部件均能达到设计要求，此工序会产生边角废料及噪声。 ④冲孔后的产品进行局部焊接，由于采购的原材料表面均已经过镀锌处理，因此钢板钢管焊接完成后，因此本项目生产工序不需要进行表面处理。焊接工序会产生少量焊接废气。 ⑤采用打磨机对焊接成型的半成品进行打磨抛光，此工序会产生少量废气、铁粉及噪声。 ⑥将经过上一工序打磨抛光后的零部件与钢化玻璃或轮胎进行组装，本项目钢化玻璃及轮胎为根据需要厂家定制，不需要其它工序进行加工，直接安装使用即可。 ⑦将组装好的成品存入仓库待售。 主要污染工序 1施工期 1.1施工废气 施工废气主要来源于施工扬尘、机械设备使用产生的尾气。 扬尘：施工期主要大气污染物是扬尘，扬尘主要来自施工现场裸露的土壤，以及土地平整、建筑材料的运输、装卸、露天堆放等过程产生的扬尘，如遇干旱无雨、大风季节，施工扬尘将更严重。这些扬尘均为无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源。 机械设备尾气：尾气主要含有CO、NOX、HC碳氢化合物等。一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 1.2施工噪声 施工噪声主要来源于施工机械设备运行噪声。施工期间使用的机械设备主要有挖掘机、铲车、装载车、移动式吊车、电锯、运输车辆等，根据相关资料，施工设备噪声源强一般在75-90dB(A)之间。 1.3施工废水 施工废水主要来源于设备清洗废水和径流雨水，废水污染物主要为石油类和SS，浓度一般分别为10～30mg/L、500～2000mg/L。施工人员从附近招聘，食宿各自回家解决，施工期无施工人员生活污水产生。 1.4施工固废 施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。 由于施工营地不设食堂不留宿施工人员，生活垃圾产生量极少，施工期施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计算，施工人员约为40人，每日约产生生活垃圾0.02t。 本项目主体工程工程量小，建筑垃圾主要来源综合楼施工过程，生产车间为钢架结构，建筑垃圾产生量极少，项目综合楼及门卫室建筑面积为2800m2,主体工程建设过程中产生建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。采用建筑面积发展预测，预测模型为： JS = QS ×CS 式中：JS—建筑垃圾产生量（t）， QS—建筑面积（m2）， CS—平均每平方米建筑面积垃圾产生量（t/ m2）。 按60kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，则将产生建筑垃圾约168t。工程结束后，建筑垃圾如不及时清除转运至邵阳县渣土办部门指定的地点，将对环境景观和环境卫生产生不利影响。 项目拟建地的地形现状为丘地，主要是林地及荒地。根据项目拟建地用地蓝线图中等高线地形图显示，地势总体趋势为东高西低，南北大体一致。场地内最高高程为281.2m（位于场地中间位置），最低高程为261.5m（位于场地西面与县道持平），场地内最高和最低处相对高差为19.7m。本项目厂区建设需与西面县道持平，需挖方量约28900m3，填方量需约29000m3。挖填方量基本平衡，无弃土产生，本项目不需另设取土场与弃土外运。 2营运期 2.1废气 2.1.1金属粉尘 本项目所使用钢管、钢板在裁料、打磨抛光过程中产生的金属粉尘，类比同类企业，金属粉尘产生量约为0.0325t/a，时间约为600h，则本项目金属粉尘产生速率为0.0542kg/h。 2.1.1焊接烟尘 项目金属部件焊接工序使用药芯焊丝，用量约为1t/a，根据相关统计资料，药芯焊丝产尘率在7~10g/kg，在此焊接按最大产尘率计，焊接烟尘最大产生量不超过10kg/a，在车间内以无组织形式排放，项目焊接工序时间约为600h，则本项目烟尘产生速率为0.0167kg/h。 2.2废水 本项目生产过程中无生产废水产生，厂区废水主要为员工生活污水，主要为办公人员洗漱、冲厕产生的生活污水，本项目劳动定员50人，公司不设食堂及宿舍，用水量按50L/人·d计算，用水量为750t/a，污水产生量按用水量的90%计算，则污水产生量为675t/a。主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，其浓度分别为300mg/L、200mg/L、30mg/L、240mg/L。则主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS的产生量分别为0.2025 t/a、0.135t/a、0.02025t/a、0.162t/a。用排水量一览表详见表5-1。 表5-1 本项目给排水情况统计 用水项目; 用水标准; 用水单位数量; 用水量（t/d）; 排水系数; 废水产生量（t/d）. 员工生活; 50L/人·d; 50人; 2.5; 0.9; 2.25. 绿化用水; 2L/m2·d; 300m2; 0.6; /; /. 合计; /; /; 3.1; /; /. 3.噪声 主要设备噪声源为剪板机、折板机、冲床、油压机、焊机、切割机等生产设备运行产生的噪声，源强在75~90dB(A)之间。主要噪声源强情况见下表5-2。 表5-2 本项目主要噪声源强表 序号; 名称; 设备数量; 噪声源 dB (A); 位置; 防治措施. 1; 剪板机; 2; 80; 生产车间; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体及门窗采取隔声措施. 2; 折板机; 1; 75. 3; 冲床; 2; 85. 4; 油压机; 2; 80. 5; 大型切段机; 2; 80. 6; 焊机; 5; 80; 生产车间. 7; 弯管成型机; 6; 75. 8; 分钻机; 4; 90. 9; 电动打磨机; 4; 90. 2.4.固体废弃物 2.4.1 生产固废 项目主要生产固废包括机加工过程中金属边角料，根据类比调查，产生量按原材料5％计算，约为6.5t/a；焊接过程中焊渣产生量约为0.2t/a；根据业主提供的资料设备维护产生的废机油、废防锈油产生量各为0.5t/a、含油抹布产生量为0.1t/a。 2.4.2 生活垃圾 本项目定员50人，均不在厂内食宿，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目每年营业300天，垃圾产生量共约7.5t/a。厂区内设置垃圾桶，生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期集中外运。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 钢管、钢板开料、打磨抛光、钻孔工序中 | 金属粉尘 | 0.0325t/a | 0.0325t/a |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 10kg/a | 10kg/a |
| 水 污 染 物 | 洗漱、冲厕 | 污水量 | 675t/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L,0.2025t/a | 化粪池处理后用作绿化用水及农肥，不外排。 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L, 0.02025t/a |  |
|  |  | SS | 240mg/L, 0.162t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L, 0.135t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 收集后清运至垃圾填埋场 |
|  | 生产车间 | 边角料 | 0.5t/a | 作废品外卖 |
|  |  | 焊渣 | 0.2t/a | 作废品外卖 |
|  |  | 废机油、废防锈油 | 各0.5 t/a | 交有资质公司处置 |
| 噪 声 | 主要为开料锯、冲孔机、折板机机、切割锯、焊机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75dB(A)～90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目对生态环境影响主要体现在挖方过程中对植被的破坏，厂区内拟种植部分植物对生态环境进行补偿，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 施工期环境影响分析： - 施工期大气环境影响分析 施工废气主要来源于施工扬尘、机械设备使用产生的尾气。 （1）扬尘 本项目施工过程中土方开挖、场地平整、基建材料的运输、装卸、露天堆放等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。据有关资料统计，建筑施工扬尘主要影响范围为其下风向150m，被影响地区的TSP浓度平均值约491ug/m3。 根据现场调查，本项目南面及北面分布有居民，距离在50m以外，施工扬尘对其会产生一定影响。为减少施工扬尘对周边环境空气的影响，建设单位应根据原国家环保总局《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，采取下列扬尘污染防治措施： ①施工期要采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工工地环境整洁。 ②运输车辆应进行除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。 ③建设垃圾不能及时清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。 ④在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水压尘。 ⑤施工过程中易产生扬尘的建筑材料应采取防尘布苫盖等有效防尘措施。 ⑥进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、建筑垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。 ⑦工程完工后，及时完成渣土清理和场地硬化工作。 采取上述措施后，可有效降低施工扬尘对周边环境空气的影响。 （2）机械设备尾气 项目施工期装载车、运输车辆等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物，属无组织排放，由于施工机械设备较分散，且燃油尾气间断排放，区域地势开阔，尾气经空气稀释扩散后，对周围环境影响较小。 采取上述措施后，施工期废气对周边环境空气的影响较小。 2.施工期废水影响分析 施工废水主要为设备清洗废水和径流雨水，废水污染物主要为石油类和SS，浓度一般分别为10～30mg/L、500～2000mg/L。 项目拟建废水收集池，将设备清洗废水和径流雨水收集于沉淀池内，处理后用于场区降尘，不外排，对周边地表水环境影响较小。 3.施工期噪声影响分析 本项目施工阶段的主要噪声来源于施工机械的施工噪声和运输车辆的噪声，具有高噪声、无规则的特点，根据施工特点，本项目施工期噪声源主要有进场道路基础施工阶段及项目地场地平整的装载机、挖掘机、推土机等，路面施工阶段的平路机、振动式压路机、摊铺机灰土；施工噪声对环境的影响主要集中在项目厂区和道路基础施工阶段及路面施工阶段，本次环评利用点声源噪声衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值，预测模式为： 式中：LP = LP0-20lg(r/r0) LP——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0——距声源r0米处的参考声级，dB(A)； r0——LP0噪声的测点距离(5m或1m)，m。 根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果，见表17。 表7-1 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值[dB(A)]. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 62.5; 60; 58; 54.5; 52; 48. 压路机; 86; 80; 74; 68; 66; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50. 平地机; 90; 84; 78; 72; 70; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 67; 65.5; 63; 61; 57.5; 55; 51. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，施工场界昼间的噪声限值为70 dB(A)，夜间限值为55dB(A)，表7-1 预测结果表明，昼间施工机械噪声在距施工场地50m处可达到标准限值，夜间在距施工场地200m外基本达到标准限值，但表7-1所示的仅是一台施工机械满负荷作业时的辐射噪声，但在施工现场，往往是多台施工机械共同作用的结果，施工噪声达标的距离要大于昼间50m、夜间200m。据现场调查，项目厂区施工地离周围居民只有50m，主要受影响居民为西南面储英村居民。环评要求本项目施工时采取以下防治措施： （1）尽量使用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，避免由于设备性能差或操作不当导致噪声增强现象发生； （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须并取得环保部门批准外，严禁在12：00～14：00、22：00～6：00期间施工； （3）施工期间离路线较近的敏感点，一方面应制订合理的施工计划，加强施工管理，另一方面结合噪声预测情况及早采取相应的防治措施，减小施工噪声对敏感点的影响，必要时设置临时隔声屏障； 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失. 4．施工期固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要有砍掉的树木、废建材、废装修材料、以及施工人员的生活垃圾。 砍掉的树木及时清运外卖作木材，具体数量不作计算。 施工期施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计算，施工人员约为40人，每日约产生生活垃圾0.02t，交环卫部门处理。 施工期产生的建筑废料主要有废建材、废装修材料等，由工程分析，工程建筑垃圾产生量约为168t，由建筑垃圾清运公司外运。 建设单位必须采取如下措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响： （1）建筑垃圾要设固定的暂存场所，并加罩棚或其他形式进行封闭。 （2）施工人员居住场所要设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集，施工单位应与当地市容环卫部门联系，做到及时清理生活垃圾，应做到日产日清，避免长期堆存孳生蚊蝇和致病菌，而造成二次污染，同时影响人体健康。 （3）工程施工单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境。 （4）施工中的废渣土应按市容环卫部门指定地点进行处置。 一般来说，施工期间上述各类污染物排放对环境的影响时暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现有水平。 5. 生态环境影响分析 本项目施工期间，施工人员的各项活动，均会对植被、周边环境卫生产生一定的影响。机械设备噪声对近距离内的兽类、鸟类产生惊吓，可能发生小规模、近距离的迁徙活动；施工过程中产生的扬尘，将给周围植被的生存环境带来一定影响。 1）水土流失影响分析 项目施工期是损坏原地貌植被的集中时期，项目用地及影响范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失的发生、发展提供了丰富的松散堆积物，水土流失强度急剧增加。 项目施工过程中主要是各场地建设对地表的扰动造成的水土流失，主要体现在项目施工期间，场地平整、生产区建设、道路修建以及辅助工程的建设均有一定量的土石方工程。场地在平整活动中，改变了原地貌形态和地表土层结构，同时损坏了植被层，产生大量的裸露地面和疏松土体，使土壤抗蚀抗冲能力下降。因此，施工建设过程中应切实注重水土保持工作，采取如下措施： ①土石方尽可能做到内部平衡，开挖出的土料用作基础回填土方用，并做到随填、随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。 ②尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，建材堆场、料场、施工场地等均应设置围土设施，防止遇雨时造成水土流失。 ③拟建废水收集池，对施工期产生的废水以及地表径流水进行收集处理，防止地表水被污染。 采取以上措施后，施工期水土流失现象可得到有效控制。 2）动植物的影响分析 根据现场调查，项目场区植被覆盖率较高，在施工过程中将对区域植被造成破坏，破坏的植被类型主要为高大乔木松树、灌木丛和杂草等，均为常见树种；项目已在林业主管办理相关手续，施工期将对林木进行砍伐，做木材外卖。区域内常见动物主要有蛇、麻雀、布谷鸟、青蛙等，鱼塘常见鱼类为鲤鱼、草鱼、鳅等，未见珍稀野生动植物。项目施工建设将导致野生动物失去赖以生存的环境，施工期产生的噪声将使采场较大范围外的野生动物受到干扰，场区内的野生动物将会向一定范围外迁徒，但评价区内动植物均为常见物种，砍掉的植物将有林业主管部门组织植树造林，恢复林地植被的情况。总体而言项目的施工实施对动植物影响较小。 综上述，项目施工过程中在严格落实各项防治措施的前提下，可将生态破坏降到最低水平。 6.施工期环境影响总体结论 综上所述，施工期间污染环境的因素可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工废气、废水、噪声、固废等污染对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，各类环境问题也会随之消失。 ## 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 生产工序中产生的废气主要包括金属粉尘和焊接烟尘：金属粉尘包括钢板钢管在开料、精裁、打孔、打磨抛光过程中产生的金属粉尘；焊接过程产生的烟尘。金属粉尘以无组织形式排放。 根据建设方提供的相关资料，本项目焊接采用气保焊接机。焊条进行焊接时由于焊丝上的焊药的燃烧氧化会产生烟尘，焊接烟尘中的有害物质主要是MnO2、Fe2O3、。根据工程分析，本项目焊接烟尘产生量为0.75kg/a。由于焊接烟尘排放量不大，表现为间歇性特征，废气排放对周边敏感点的影响较小，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 打磨过程产生一定粉尘，打磨主要针对焊接部位，打磨量少，粉尘产生量较少，由于项目为金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，易沉降，飘出车间外的量很少，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放标准，对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目产生的金属粉尘和焊接烟气对周围环境空气影响较小，区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》中的二级标准。 2.水环境影响分析 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活产生的生活污水。生活污水产生量为675t/a，主要污染物为COD、BOD、NH3-N等。生活污水经化粪池沉淀处理后用作周边林地及菜地施肥，对周边环境影响较小。 3．噪声环境影响分析 本项目主要设备噪声源为大型切割机、冲床、剪板机、弯管成型机等生产设备运行产生的噪声，源强在75~90dB(A)之间，设备均安装于室内。主要设备噪声源强见表7-1。 表7-1 本项目主要噪声源强表 序号; 名称; 设备数量(台); 噪声源 dB (A); 位置; 防治措施. 1; 剪板机; 2; 75; 生产车间; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体及门窗采取隔声措施. 2; 折扳机; 1; 85. 3; 冲床; 2; 85. 4; 四柱油压机; 2; 85. 5; 弯管成型机; 2; 75. 6; 大型分钻机; 5; 90; 生产车间接建一. 7; 焊机; 6; 80. 9; 大型切割机; 3; 90. 根据现场调查，本项目南面距离厂界50m以外、北面的居民距离厂界100m以外。项目生产班制为一班制，夜间不生产。为降低项目生产噪声对周边环境的影响，环评建议采取以下措施： - 合理优化设备布局，将高噪声设备布置在场地中间，并对设备安装消声减振装置，设备与基础之间必须安装弹簧减振器并垫以橡胶等，消除设备与基础之间的刚性连接，车间隔墙、顶板等均应进行隔声处理。 ②设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ③生产过程中做到文明生产，减少物料装卸过程中产生的撞击噪声。 在采取上述措施之后，本项目生产噪声四周厂界均可可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目周边敏感点与厂界距离50米以外，再采取本项目报告中降噪措施后不会对周边居民产生影响，因此本项目生产噪声对周边环境影响较小。 4．固体废物影响分析 本项目生产过程产生的固体废物主要有生产过程产生的机加工金属废料、焊渣、设备维护产生的废机油、废防锈油、含油抹布、以及生活垃圾。据业主提供的资料，项目设备产生的废机油、废防锈油产生量各为0.5t/a，含油抹布产生量0.1t/a，废机油、废防锈油收集后按危险废物收集、贮存（防淋、防晒、防渗），并送有资质的单位处理；含油抹布，收集后与生活垃圾一同处置。生活垃圾按0.50kg/(人·d)计，生活垃圾产生量为7.5t/a，收集后送垃圾填埋场处理，可以达到环保要求。金属废料按原料的5%计，则金属废料的产生量为6.5t/a，收集后出售；焊渣产生量0.2t/a，为一般工业固废，收集后出售。设备跑、冒、滴、漏产生的油污应及时用抹布擦除。采取上述措施，固体废物对周围环境的影响将减至最低。 6.选址可行性及平面布置合理性分析 本项目属于金属家具制造业，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 选址合理性分析：本项目位于邵阳县下花桥镇储英村S223线段大冲仓库旁，区域地理位置优越，交通较便利。项目拟建场地现为林地及荒地，厂界与周边敏感点距离在50m以上，施工期及营运期产生的废水、废气、噪声、固废等污染物，在采取环评报告提出的各项防治措施后，污染物均可实现达标排放，项目对周边环境影响较小。此外，项目选址征得了邵阳县规划及国土部门的同意。综上所述，项目选址在环保方面可行。 平面布置合理性分析：由项目总平面布置图可知，项目主要分为3个部分，西面为综合楼，东面为生产车间1，生产车间2位于厂区中间位置，使各功能分区既便于互相联系，又互不干扰。厂区距离居民较近的一侧为南面，产生噪声较大的生产设备则安装在远离居民的一侧，将对周围居民的影响降到了最低。 因此，本环评认为，本项目的总平面布置基本合理。 7.环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资52万元，占工程总投资的5.2%，主要环保投资估算见表7-3。 表7-3 主要环保投资估算一览表 序号; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 1; 施工期环境保护措施; 10; 施工期间扬尘、噪声等防治. 2; 营运期化粪池; 7; ——. 3; 营运期噪声防治; 10; 基础减震、软性连接、车间隔墙及顶板. 4; 固体废物收集与处置; 2; 危险废物暂存间. 5; 车间通风排气设施; 3; 生产车间. 6; 绿化; 20; ——. 7; 合计; 52; ——.

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 施工 | 粉尘 | 帆布遮盖、定期洒水、车辆冲洗、道路清扫等 | 抑制扬尘污染 |
|  |  | 施工 | 废水 | 沉淀池 | 不外排 |
|  |  | 施工 | 噪声 | 选用低噪声设备，对设备进行维修保养，运输车辆减速禁鸣； | 符合（GB12523-2011）中的排放限值 |
|  |  | 施工 | 固废 | 建筑垃圾运至渣土管理部门指定地点处置； | 妥善处理 |
| 营运期 | 大气污染物 | 钢管、钢板开料、打磨抛光、钻孔工序中 | 金属粉尘 | 无组织排放 | 达到（GB16297-1996）无组织排放限值 |
|  |  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 无组织排放 |  |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 食堂废水隔油池、其他污水化粪池处后用作山林绿化用水及农肥。 | 不外排 |
|  | 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾、含油抹布 | 运至生活垃圾填埋场卫生填埋 | 达到（GB16889-2008）标准 |
|  |  | 生产车间 | 边角料 | 收集作废品外卖物资回收公司回收利用 | 妥善处理 |
|  |  |  | 焊渣 | 收集作废品外卖物资回收公司回收利用 |  |
|  |  |  | 废机油、废防锈油 | 交有资质公司处置 |  |
|  | 噪声 | 生产车间设备噪声 | 噪声 | 减震降噪、隔声，种植绿化带吸声措施 | 达到（GB12348-2008）2类/4类标准 |
| 其它 |  | / |  |  | / |
| 生态保护措施及预期效果： 工程施工期有一定量的基本开挖，造成地表裸露，容易造成一定的水土流失。项目建成后，通过地面硬化及绿化，厂区绿化面积300m2，在一定程度上可以补偿生态损失量。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

## 1、结论 （1）项目基本情况 邵阳县开明实业有限公司投资1000万元在邵阳县下花桥镇。项目总用地面积5979m2，主要建设内容有综合楼、生产车间1和生产车间2及其他辅助配套设施。主要原材料为钢板、钢管、钢化玻璃、玻璃胶、焊条等，主要设备剪板机、折板机、冲床、切割机、四柱油压机、各类型焊机等。 （2）环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：根据监测结果可知，项目所在地区空气质量监测指标SO2、NO2、PM10日均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，大气环境质量良好，满足环境功能要求。 水环境质量现状：本项目排水管网采用雨污水分流制。本项目营运过程中无生产废水产生。食堂废水应经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理后，用作山林绿化用水及农肥，无废水外排。所以本项目不进行水质监测。 声环境质量现状：现状监测结果表明，项目所在地东面、北面、南面的噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，西面噪声符合4a类标准，声环境质量良好。 （3）施工期环境影响分析结论 1施工期 ①大气环境：施工期废气主要来源于施工扬尘、机械设备尾气。施工场地扬尘通过定期洒水、帆布遮盖，车辆限速；机械设备尾气通过大气扩散等措施后，项目施工期产生的废气对大气环境影响较小。 ②水环境：施工期产生的废水主要来源于设备清洗废水和径流雨水。项目拟建废水收集池，将设备清洗废水和径流雨水收集于沉淀池内，处理后用于场区降尘，不外排，对环境影响较小。 ③声环境：施工噪声主要是装载车、移动式吊车、电锯、运输车辆等运行噪声。通过加强管理、选用合理施工方法及低噪设备、加强设备维护、限制车速、禁止鸣笛等措施后，噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物：施工固废主要来源于施工过程产生的建筑垃圾及渣土。将建筑垃圾按渣土管理部门要求运至指定地点处置。 ⑤生态环境：施工期在一定程度上损坏原地貌植被，降低项目用地内的水土保持功能，破坏场地内生态结构，使野生动物向一定范围迁徙，项目通过植树造林、土石方尽量做到平衡、设置围土挡墙等措施，将生态破坏降到最低水平。 综上所述，本项目施工扬尘、废气、废水、噪声等污染经有效措施防控后，对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，各类环境问题也会随之消失。 （4）营运期环境影响分析结论 ①环境空气质量影响分析结论 本项目大气污染物主要为金属粉尘和焊接烟尘，金属粉尘来源于生产工序中的开料、精裁、冲孔、打磨抛光。金属尘粒，易沉降，飘出车间外的量很少，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放标准，对周围环境的影响较小。焊接烟尘来源焊接工序中产生的烟尘。由于焊接烟尘排放量不大，表现为间歇性特征，废气排放对周边敏感点的影响较小，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 ②水环境质量影响分析结论 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活产生的生活污水。生活污水产生量为675t/a，主要污染物为COD、BOD、NH3-N等。生活污水经化粪池沉淀处理后用作周边林地及菜地施肥， 对周边环境影响较小。 ③声环境质量影响分析结论 本项目噪声源来源于大型切割机、冲床、剪板机、弯管成型机等。项目设置绿化隔离带，种植高大乔木进行隔声、吸声；应选用低噪声设备，并设置减震基础；定期对设备进行检查，保证设备正常运转；应合理安排工作时间，禁止在夜间作业；在采取本报告提出的处理措施后，预计项目厂界昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，对环境影响较小。 ④固体废物影响分析结论 本项目生产过程产生的固体废物主要有生产过程产生的机加金属废料、焊渣、设备维护产生的废机油、废煤油、废防锈油、含油抹布、油渣以及生活垃圾、餐厨垃圾。废机油、废煤油、废防锈油收集后按危险废物收集、贮存（防淋、防晒、防渗），并送有资质的单位处理；含油抹布，收集后放置在危废储备间，并定期交由有资质的处理单位进行处理。生活垃圾收集后送垃圾填埋场处理，金属废料由物资公司回收利用。 采取上述措施后，项目固体废物对环境影响较小。 （5）产业政策符合性、选址可行性、平面布置合理性分析 本项目金属家具制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2013修正本），本项目不属于限制类或淘汰类的项目，因此，本项目符合产业政策的要求。 选址合理性分析：本项目位于邵阳县下花桥镇储英村S223线段大冲仓库旁，区域地理位置优越，交通较便利。项目拟建场地现为林地及荒地，厂界与周边敏感点距离在50m以上，施工期及营运期产生的废水、废气、噪声、固废等污染物，在采取环评报告提出的各项防治措施后，污染物均可实现达标排放，项目对周边环境影响较小。此外，项目选址征得了邵阳县规划及国土部门的同意。综上所述，项目选址在环保方面可行。 平面布置合理性分析：由项目总平面布置图可知，项目主要分为3个部分，西面为综合楼，东面为生产车间1，生产车间2位于厂区中间位置，使各功能分区既便于互相联系，又互不干扰。厂区距离居民较近的一侧为南面，产生噪声较大的生产设备则安装在远离居民的一侧，将对周围居民的影响降到了最低。 （6）综合结论 本项目符合产业政策，选址可行，总平面布置合理，建设单位在认真落实本报告表中各项污染物治理措施，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目建设在环境保护方面是可行的。 ## 2、建议 1、加强生产管理和环保设施的运行管理，确保污染物达标排放。 2、项目必须严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入正式运营。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周围环境及监测布点示意图 附图4 周边环境照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、环境空气影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。