建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  湖南云尚控股股份有限公司

新建总部基地(一期)建设项目

建设单位（盖章）：湖南云尚控股股份有限公司

湖南葆华环保有限公司

编制日期：二O一八年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量状况	18

四、评价适用标准	22

五、工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及治理效果	52

九、结论与建议	54

附件：

附件1 环评委托书

附件2 湖南云尚控股股份有限公司营业执照

附件3 湖南云尚控股股份有限公司注册地迁入邵阳县

及新建总部基地项目合同书

附件4 专家评审意见及签名表

附件5 环境检测质量保证单及湖南谱实检测技术有限公司资质

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目声环境质量监测布点示意图

附图3 项目地表水系及水环境监测断面示意图

附图4 项目主要保护目标示意图

附图5 邵阳县工业集中区土地使用规划图

附图6 项目平面布置图

附图7 邵阳县工业集中区污水管网图

附图8 邵阳县工业集中区产业分区图

附表：建设项目基础信息登记表

# 建设项目基本情况

## （一）基本情况

| 项目名称 | 湖南云尚控股股份有限公司新建总部基地（一期）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南云尚控股股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 颜海军 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 刘清泉 |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳县塘渡口镇邵阳县工业集中区湘商产业园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18973127432 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  |  | 422100 |  |
| 建设地点 | 邵阳县塘渡口镇邵阳县工业集中区紫阳路西侧，学海文化（邵阳）创意中心地块以南。经纬度坐标（111.344236，27.031625） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | I6531 信息系统集成服务 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 23753.3 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | 3751.1 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 6155 | 其中环保投资(万元) |  |  | 200 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.3% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2020年5月 |  |  |  |
| 1.项目由来 湖南云尚控股股份有限公司拟将注册地由长沙市迁入邵阳县并在邵阳县新建总部基地。湖南云尚控股股份有限公司作为一家高新技术企业，可以有效带动邵阳县相关产业技术发展并对邵阳县的经济、税收做出显著贡献。本项目落户于邵阳县工业集中区，能有效提升区域品质，产生技术聚集效应。原长沙市高新区的总部基地保留，本项目建成后综合运用云计算、大数据、物联网和移动互联网等先进智慧城市建设技术，实现城市服务的数字化，城市管理的智能化、城市运营的体系化、城市发展的持续化。本项目的建设是一项战略性工程，它将进一步提升各地信息化建设及应用水平，推动各地智慧城市进程，对于实现各地信息化资源集约与安全管理，提高信息化的共享广度和挖掘深度，加速政府信息化应用创新有重要战略意义，对于提升人民群众的安全感和幸福感具有重要的社会效益。而开展智慧动员研究探索，能够有效突破问题瓶颈、增强动员能力、提升打赢本领，通过有效的制度机制，提升国防动员质量效益，为打赢信息化条件下局部战争提供信息保证。对推进国防动员领域信息化建设加速发展，促进国防后备力量战斗力新跃升，具有重要的理论价值和深远的现实影响。 湖南云尚控股股份有限公司于2018年2月8日与邵阳县人民政府签订合同，企业注册地迁入邵阳县并新建总部基地。拟选址两个地块。东地块：紫阳路以西、学海文化（邵阳）创意中心以南，约35.63亩，为二类工业用地；西地块：邵塘大道以东、铭仁脑科医院以北，约20亩，目前为居住用地（尚需调整）。项目用地由邵阳县人民政府负责“五通一平”工作（具体详见附件3）。项目计划分两期建设；一期拟于东地块主要建设大数据中心、办公综合楼、后勤服务楼、工厂员工楼、生产中心（由于生产内容未定，计划于二期建设）。二期拟于西地块主要建设总部大楼、研发中心、后勤服务楼；拟于东地块建设生产中心。本次环评仅针对一期建设进行评价。 遵照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》等有关环境保护法律、法规的要求，本项目应编制环境影响报告表。为此，湖南云尚控股股份有限公司委托湖南葆华环保有限公司承担“湖南云尚控股股份有限公司新建总部基地（一期）建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 - 项目概况 ①总体概况 拟建项目分东、西两个地块，分两期建设；一期主要建设东地块，二期主要建设西地块。西地块位于邵塘大道东侧，南面为建设中的铭仁医院。东地块位于紫阳路以西，学海文化（邵阳）创意中心地块以南。总用地面积37086.9 m2（合55.63亩），总建筑面积53540 m2，计容建筑面积53540 m2，建筑基底面积11570 m2，建筑密度31.20%，容积率1.47，绿地率15.8%。 西地块占地约20亩；其用地西沿邵塘大道、南接铭仁脑科医院地块、东侧及北侧为荒地。拟建总部大楼1栋（建筑面积10200m2）、研发中心1栋（建筑面积6480m2）、后勤服务楼1栋（配有食堂，建筑面积1350m2）,有门卫及其他配套用房，设地面停车位30个。 东地块占地约35.63亩；其用地东沿紫阳路、北接学海文化（邵阳）创意中心地块、西侧及南侧为荒地。拟建大数据中心1栋（建筑面积9800m2）、生产中心1栋（由于生产内容未定，计划于二期建设，建筑面积17200m2 ）、办公综合楼1栋（建筑面积4500m2）、后勤服务楼1栋（配有食堂，建筑面积1350m2）、工厂员工楼1栋（建筑面积2400m2），有门卫及其他配套用房，设地面停车位30个。 表1-1总体工程组成情况 序号; 类别名称; 地块; 建、构筑物名称; 建筑面积（m2）; 备注; 层数. 1; 主体 工程; 西; 总部大楼; 10200; 企业窗口、日常行政; 6F. 研发中心; 6480; 含专家楼，用于软件研发; 4F. 东; 大数据中心; 9800; 虚拟数据储存、处理; 7F. 生产中心; 17200; 含研发中心，用于软件研发（二期建设）; 4F. 办公综合楼; 4500; 含仓储中心，用于电子设备储存; 4F. 2; 辅助 工程; 西; 后勤服务楼; 1350; 食堂、日用品仓库; 4F. 门卫及其他用房; 90. 东; 工厂员工楼; 2400; 员工住宿、生活; 4F. 后勤服务楼; 1350; 食堂、日用品仓库; 4F. 门卫及其他用房; 90. - 注：未注明东地块建设内容为一期建设内容，西地块建设内容为二期建设内容。 - ②本次一期建设概况 本项目主要涉及虚拟数据处理及电脑软件研发。本项目用地位于紫阳路西侧、学海文化（邵阳）创意中心地块以南、西侧及南侧为荒地。主要涉及虚拟数据处理及电脑软件研发。总用地面积23753.3 m2（合35.63亩），总建筑面积18050 m2，计容建筑面积18050 m2，容积率1.47，绿地率15.8%。设有相应的景观系统、道路、绿化、配电、给排水、消防等配套基础设施。 拟建大数据中心1栋（建筑面积9800m2，用于虚拟数据储存、处理 ）、办公综合楼1栋（含仓储中心，建筑面积4500m2，主要用于日常办公、仓储中心用于电子设备储存）、后勤服务楼1栋（配有食堂，建筑面积1350m2，用于员工就餐、后勤服务）、工厂员工楼1栋（建筑面积2400m2，用于员工住宿、生活），辅有门卫及其他配套用房，设地面停车位30个。 项目不涉及商业餐饮；不设地下停车场；具体工程见表1-2及表1-3；主要使用的电子设备见表1-4； 表1-2本项目工程组成情况 序号; 类别名称; 建、构筑物名称; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 主体工程; 大数据中心; 9800; 6F，用于虚拟数据储存、处理. 办公综合楼; 4500; 4F，含仓储中心，建筑面积4500m2，主要用于日常办公、仓储中心用于设备储存. 2; 辅助 工程; 工厂员工楼; 2400; 4F，用于员工住宿、生活. 后勤服务楼; 1350; 4F，配有食堂、用于员工就餐、后勤服务. 门卫及其他用房; 90. 3; 公用 工程; 给排水; 由市政管网引入，建设配套给排水管网. 供热; 电能及天然气，不设锅炉. 供电; 由市政供电管网供给. 电信及通讯系统; 依托当地通讯设施. 消防; 设置完善的消防设施. 4; 环保 工程; 废水处理系统; 雨污分流系统、 隔油池、化粪池. 废气处理系统; 食堂除油烟设备及专用排烟竖井，柴油发电机烟气处理装置、排气筒. 噪声治理系统; 采用隔声建材、设备消声器、减震垫等. 垃圾收集系统; 垃圾桶、垃圾箱、一般固废暂存间. 表1-3 东地块主要经济技术指标一览表 项目; 单位; 总数值; 备注. 总用地面积; m2; 23753.3. 总建筑面积; m2; 18050. 计容建筑面积; m2; 18050. 辅助配套用房占地面积; m2; 90; 不计容. 容积率; /; 1.47; 包括二期建设的生产中心在内的数据. 建筑密度; %; 31.20. 绿化率; %; 15.8. 绿化面积; m2; 3753.1. 停车位; 辆; 30. 表1-4 主要电子设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 机房用精密空调; 12台; 精密出风控温、外机与一般立式空调类似. 2; 专业级5P柜式主机; 40台; 集中设置于机房. 3; 1080P球式摄像机; 40台. 4; 网线; 约9000米. 5; 彩色显示器; 120台. 6; 一般电脑主机; 100台. 7; 便携式计算机; 80台. 8; 16路数字硬盘刻录机; 15台. 3.项目用地现状 项目位于邵阳县塘渡口镇邵阳县工业集中区紫阳路西侧，学海文化（邵阳）创意中心地块以南。经纬度坐标（111.344236，27.031625）。项目一期用地地块大致呈梯形、地形为丘陵地形、地势高低起伏，主要占地类型为荒地。周边主要为工业企业，北侧为尚未开工建设的学海文化（邵阳）创意中心地块，东侧紫阳路对面为湘商产业园集中式标准化厂房区域。 本项目主要功能为行政办公、软件研发、数据处理、后勤服务、员工生活。项目建设不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之规定，符合国家土地政策、用地政策。 4.总平面布局 本项目主出入口设在紫阳路，主要出入口设门卫、停车位（30个）、企业文化墙。用地边界以围栏和绿化带隔离。内部道路分隔各个建筑，由南向北依次建设生产中心（于二期建设）、大数据中心、办公综合楼、后勤服务楼及工厂员工楼，并配套建设辅助用房。（总平面布局具体布置见附图6）。 5.给排水 （1）给水 本项目用水接入邵阳县工业集中区市政供水管网，企业自行建设管道就近由紫阳路接入项目场地内，主要用水为生活用水。 - 排水 项目施工期废水经沉淀池预处理后综合利用，不外排。 项目营运期雨水及生产、生活污水的排放采用分流制。在屋面设有雨水斗经雨水立管引至室外雨水系统，雨水立管具体位置由建筑单元确定。室外雨水直接排入雨水暗沟，经汇集后由紫阳路接入园区市政雨水管网排入大坝溪。 根据《邵阳县工业集中区排水规划》，规划在邵阳县工业集中区西北部建设一座处理能力为6万m3/d的污水处理厂，该污水处理厂占地面积6.76公顷，为邵阳县第二污水处理厂，用于处理邵阳县工业集中区内企业所产生的工业废水和生活污水。工业废水和生活污水经园区市政污水管网接入邵阳县第二污水处理厂，处理达标后经专用管道（向西）排入资江。 据调查，邵阳县第二污水处理厂正在建设中，该项目预计于2020年5月投入运营，且污水处理厂配套工程的市政污水管网与紫阳路市政管网对接，本项目废水可通过紫阳路等市政污水管网接入该污水处理厂处理，最终排入资江。 6.供电、通讯 - （1）电力 本项目接入工业集中区市政电网，企业自建线路进场，设有一套640kw/h备用柴油发电机组。 - （2）通讯 本项目为信息技术集成服务项目，由政府负责接入光纤电讯电缆。电讯电缆沿非电力电缆侧的干道敷设，电话图源、数据通信系统按有关标准设计，各楼或各单元设一个分线处，预留多媒体网络端口。有线电视电缆与通讯电缆一起敷设，各楼或各单元处均设分线口，实现光纤到楼，分线到户，只需保证网络流量，不设置无线信号塔、通信基站。 7.供热 项目以使用电和天然气为主，接入天然气管道，以电能作为冷热源能源，不设锅炉、不设中央空调。 8.消防 项目消防设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-2014）进行设计，工程按一级耐火等级设计，防火分类为一类。结合车辆出入口，设消防通道，其入口宽度应不小于10m，人行出口宽度应不小于6m。 设计用水量，室内消防栓给水系统用水量：20L/S，火灾延续时间：2h；自动喷淋给水系统用水量：30L/S，火灾延续时间1h；室内消防栓给水系统用水量：20L/S，火灾延续时间2h。 消防给水系统采用水泵与屋顶水箱联合供水，室内消防给水管网在水平及竖向上布置成环状，以利于安全供水。 9.通风设计 对于散发余热，但基本没有有害气体的设备房间采用自然通风与强制通风相结合的方案。在房间上部设置大窗透气，必要时启动空调散热。 10. 垃圾处置系统 项目内各楼房前均设置垃圾收集桶，环卫部门请专人收集区域生活垃圾至垃圾收集点，定期由环卫部门将垃圾收集点垃圾运至邵阳县垃圾转运站。设有一般固废暂存间用于储存项目营运期产生的废旧电子设备，再定期交由回收商收购。 11.拆迁安置及场地情况 根据调查可知，项目用地范围内无需拆迁。根据企业与邵阳县人民政府签订的合同，项目场地由邵阳县人民政府负责该地块的“五通一平”工作。 12.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人，采用一班8小时工作制，全年工作300天。其中住宿员工约60人，不住宿员工约40人。 13.工程进度安排 本项目建设工期计划为20个月，自2018年10月开工至2020年5月完工。其中一期建设自2018年10月开工至2019年6月完工，一期建设自2019年6月开工至2020年5月完工。一期建设施工人员约为80人，施工人员不在施工场地内食宿。 14.项目投资构成 本项目所需资金全部由企业自筹。项目总投资6155万元，其中环保投资200万元，环保投资占总投资的3.3%。项目分项投资见表1-3，环保投资分项估算见表1-4 表1-3 项目投资情况一览表 序号; 项目; 金额（万元）; 备注. 1; 土地购置费; 438. 2; 基本建设费; 4229. 3; 设备购置费; 620. 4; 流动资金投资; 668. 5; 环保投资; 200. 总投资; 6155; 企业自筹. 表1-4 项目环保投资情况一览表 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资(万元). (一); 施工期; 90. 1; 施工废水; 沉淀池、隔油池、截洪沟、洗车平台、污水干管; 35. 2; 施工废气; 施工期标志牌、地面清扫、洒水降尘、加盖篷布、防溢支座、围挡、防尘网; 15. 3; 施工噪声; 临时围挡、隔音板; 10. 4; 施工固废; 建筑垃圾转运、垃圾桶; 8. 5; 其他; 排雨水沟，区内污水管网; 22. (二); 营运期; 110. 1; 废水; 雨污分流系统、隔油池、化粪池; 30. 2; 废气; 食堂油烟净化器及专用排烟竖井，柴油发电机烟气净化设施、排气筒; 12. 3; 噪声; 隔声、设备消声器、减震垫等; 10. 4; 固体废物; 垃圾桶、垃圾箱、一般固废暂存间; 20. 5; 绿化; 种植花草树木; 38. 合计; 200. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目性质为新建。项目用地为二类工业用地，主要占地类型为荒地，并未开发利用，没有农田、建筑物等人工设施，范围内无相关原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 邵阳县地处东经110°40′～110°59′，北纬26°40′～27°6′，位于湘中偏西南，邵阳市南部，资江的上游，东邻邵东、祁东县，南连东安、新宁县，西接武冈市、隆回县，北抵新邵县和邵阳市区，县城塘渡口距邵阳市33.5公里。 本项目位于邵阳县塘渡口镇邵阳县工业集中区紫阳路西侧，学海文化（邵阳）创意中心地块以南。经纬度坐标（111.344236，27.031625），具体位置见附图。 - 地貌地质 邵阳县县境处衡邵丘陵盆地西南边缘向山地过渡地带，丘陵占总面积43.7%，山地占20.62%，平原占23.66%，冈地占10.92%。地势南高北低，南岭山脉越城岭余脉伸入县境东南部，最高峰河伯岭海拔1454.9米，北部资江河滩海拔210米。南部河伯岭山脉腕蜒与东部四明山脉相接，形成东南屏障，中北部黄荆岭石灰岩低山突起，喀斯特地貌发育，背部地势低缓，红土岗地发育。芙夷水、赧水汇合于境内双江口，成Y型展布北上，檀江纵贯境东，河网密布，溪河两岸形成串联式冲积平原。地貌类型以丘陵为主，山地、平原、岗地兼有。邵阳县境内分布的主要地层为泥盆系中统至三叠系下统以碳酸盐岩为主的地层。 项目地块大致呈梯形、地形为丘陵地形、地势高低起伏，主要占地类型为荒地。周边主要为工业企业，北侧为尚未开工建设的学海文化（邵阳）创意中心地块，东侧紫阳路对面为湘商产业园集中式标准化厂房区域、西南面有部分居民点。紫阳路两侧已基本平整，并将陆续开发，其他大部分区域保持原有地形地貌，随着该区域的开发与建设，项目周边道路、市政设施等配套设施均在完善之中。 3.气候、气象 邵阳县处于亚热带地区，气候温和，年平均气温16.9℃，年平均风速1.6m/s。一月是全年最冷月，平均气温为4.9℃，二月气温逐渐回升，三月下旬入春，霜雪终止，五月下旬入夏，七月是全年最热月，平均气温为28.3℃，八月次之，九月中旬末入秋，十一月中后期入冬，少数年份可见初霜初雪。一般夏季三个多月，冬季四个多月，春、秋两季各两个多月。无霜期全年为286.4天，日照时数 1347.3~1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为东北风，年出现频率为14.0%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.65%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右。风向频率玫瑰图详见图2-1。（风向频率玫瑰图详见下图） 图2-1 邵阳县全年及四季风向频率玫瑰瑰图 4.水文 邵阳县境内流长5公里，流域面积10平方公里的河流有62条，总长738.1公里，河网密度为0.37公里/平方公里。其中资江水系流域面积占总面积的95.5%，湘江水系占4.5%。区域主要水系有资江、夫夷水、大坝溪等。本项目纳污水体为资江，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43023-2005，该河段属于渔业用水区。 资江又称资水，位于湖南省中部，西南以雪峰山脉和沅水交界，东隔衡山山脉与湘水毗邻，南以五岭山脉和广西资水桂水流域相接。流域形状南北长而东西窄；地势西南高而东北低。流域内丘陵、盆地约占40%，大部分布在上游和下游，山丘区约占50%，主要分布在中游，其余为平原湖区。资水有两源：左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。 资江干流在县内流程38.5公里，流域面积1269.5平方公里。资江为山溪型河流，暴涨暴落。其罗家庙水文站河段最高水位236.5米（发生于1996年7月18日），最低水位222.71米。多年平均径流量90.28亿立方米，年均输沙量165万吨，含沙量0.176公斤/立方米。 区域地下水丰富，地下水以第四系松散层孔隙水为主，含水层系第四系全新统及上更新统的砂砾石构成，地下水埋深7-9m。项目区域及周边区域居民及工业企业等用水均为自来水。 5.生态环境 本区域地处亚热带常绿叶林地带、湘西山区丘陵植被地区，属华中区系雪峰山植物区。区域内陆生植物资源丰富，优势科为松科、杉科、樟科、壳斗科、杨柳科等。主要植被类型有常绿松杉针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。森林覆盖率65.8%。评价区域内目前尚没有发现国家重点保护植物。 项目所在区域内，野生脊椎动物有黄鼬、鸬鹚、眼镜蛇、青蛙、中华大蟾蜍等，为常见种类，评价区域内目前尚没有发现国家重点保护动物。 邵阳县资江流域以定居性鱼类为主，主要鱼类有鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴、岩原鲤、呆鲤、镜鲤、火鲤、黄颡鱼、胡鲶、青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲫、鳊、鳜、白甲鱼、鸭鱼等24种，其中以鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴产量较丰实，优势科为鲤科。主要水生植物有马来眼子菜、轮叶黑藻聚草等40余种。 评价区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类和水生植物及重点鱼类产卵场。 - 工业集中区和周边企业概况 湖南邵阳县工业集中区位于邵阳县城塘渡口镇城东新区最北端红石片区。其规划范围南至夫夷大道、北至红洲路、西至狮子山山麓海棠街，东至洛湛铁路，总规划面积约3.76km2。集中区产业规划定位以农副产品加工、服装制鞋加工为主的轻工业和新型建材产业为主导（不引人大气污染型的建材企业），辅以发展小型机械制造、物流、日用生产加工产业。区内按用地功能布局划分为综合配套区、农副产品加工区、服装制鞋产业区及新型建材加工区四个主要功能区，总体规划工业用地面积178.68公顷，占总用地面积的47.98%（其中一类工业用地107.72公顷，二类工业用地70.96公顷）；物流仓储用地13.06公顷；居住用地20.65公顷；公共管理与公共服务设施用地4.44公顷；商业服务设施用地15.99公顷；公用设施用地3.48公顷；道路交通设施用地87.79公顷；绿地与广场用地面积48.33公顷。工业集中区西北部为新材料片区（用地面积99.69公顷），往南为服饰制鞋片区（用地面积49.91公顷）、研发及创意产业园区（用地面积32.76公顷），工业集中区东北部为电子信息产业片区（用地面积92.36公顷），往南为农副产品加工区（用地面积67.16公顷）、近期综合产业区（用地面积61.50公顷）。 根据邵阳县工业园集中区规划及《关于湖南邵阳县工业集中区环境影响报告书的批复》，规划在邵阳县工业集中区西北部建设一座处理能力为6万m3/d的污水处理厂，该污水处理厂占地面积6.76公顷，为邵阳县第二污水处理厂，用于处理邵阳县工业集中区内企业所产生的工业废水和生活污水。工业废水和生活污水经园区市政污水管网接入邵阳县第二污水处理厂，处理达标后经专用管道（向西）排入资江。 - 根据现状调查，邵阳县第二污水处理厂暂未建成，预计2019年年底前建成运营，由于园区内涉水企业较少，邵阳县工业集中区现已建成一座处理能力为400t/d的污水处理站，于2018年1月投入运营，用于收集处理园区内的工业污水和生活污水，现每日处理废水不足100t。园区内污水经污水管网汇入园区污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入大坝溪，排污口位于红州路与G207交汇处大坝溪断面处。污水处理站的环境影响评价工作现正在进行。 表2-1 本项目周边工业企业情况一览表 序号; 企业名称; 主要产品; 运行状况. 1; 湖南长江粮油发展有限公司; 年产10万吨优质米、1万吨油脂; 已投产. 2; 邵阳金拓科技开发有限公司; 年产10万吨雪花石膏粉; 已投产. 3; 邵阳县鑫恒饲料有限公司; 年产18万吨生猪饲料; 已投产. 4; 邵阳县和顺箱包雨具有限公司; 太阳伞、雨伞及配件; 已投产. 5; 邵阳县合和工业材料有限公司; 加工工业抛光材料制品、研磨材料制品 以及尼龙、纤维、棉麻、五金等制品; 已投产. 6; 邵阳县家和门窗有限公司; 门窗生产; 已投产. 7; 邵阳县世荣电子有限公司; 生产各种电器电容器; 已投产. 8; 邵阳东州无纺布有限公司; 4条无纺布生产线; 已投产. 9; 邵阳县一肯灯饰有限公司; 主要生产户外、室内LED灯具灯杆; 已投产. 10; 邵阳县兴昂鞋业有限公司; 年产250万双NIKE鞋品; 已投产. 11; 邵阳县工业园区开发建设投资有限公司; 25栋标准化厂房; 建设中. 12; 学海文化（邵阳）创意中心（邵阳）创意中心; 年印刷教辅材料60万令; 建设中.

# 环境质量状况

（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 本项目建设地位于邵阳县邵阳县工业集中区，大气环境属二类功能区。本次评价引用《邵阳县东部新城地下综合管廊建设项目环境影响报告表》中的大气监测数据，监测点位于邵阳路与紫阳路交汇点东侧火车站前坪（距项目东南约1.5公里），监测单位为湖南精科检测有限公司，监测时间为2017年12月21日~12月27日。项目拟建地与该监测点周边环境状况基本相似。根据环境影响评价导则要求，本项目环境空气质量数据引用该监测数据是可行的。监测因子及具体监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果一览表 单位：ug/m3 监测点位; 与本项目相对位置; 监测内容; 监测结果. SO2; NO2; PM10; TSP. G1邵阳路与紫阳街交汇点东侧火车站前坪; 本项目南侧1.0km处; 浓度范围; 0.013-0.017; 0.026-0.033; 0.075-0.084; 0.101-0.108. 日平均浓度; 0.016; 0.030; 0.080; 0.104. GB3095-2012二级标准日均值; 0.15; 0.08; 0.15; 0.3. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气质量监测因子SO2、NO2、PM10、TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量较好。 - 地表水环境质量现状 资江位于邵阳县工业园集中区以西，距本项目西侧场界约4.5公里。本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司对资江进行取样监测，监测时间为2018年7月5日~7月7日，监测数据及结果见表3-2。 ①监测断面 S1：邵阳县第二污水处理厂拟建排污口上游500m。 - S2：邵阳县第二污水处理厂拟建排污口下游1000m。 ②评价因子 pH、COD、 氨氮、SS、共4项。 ③监测时间及频次 监测时间为2018年7月5日至2018年7月7日，连续3天，每天一次。 ④评价方法 采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 ⑤评价标准 资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 ⑥监测结果及评价 监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境监测结果单位：mg/L（注明除外） 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 评价方法. 浓度范围值; GB3838-2002 Ⅲ类标准; 超标率. S1：邵阳县第二污水处理厂拟建排污口上游500m; pH(无量纲）; 6.75~6.79; 6～9; 0. COD; 12~14; ≤20; 0. 氨氮; 0.508~0.522; ≤1.0; 0. SS; 12~14; /; /. S2：邵阳县第二污水处理厂拟建排污口下游1000m; pH(无量纲）; 6.88~6.98; 6～9; 0. COD; 16~17; ≤20; 0. 氨氮; 0.570~0.599; ≤1.0; 0. SS; 15~18; /; /. 监测结果表明：资江水质监测因子符合均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 - 声环境质量现状 本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年7月5日至7月7日对项目四周边界进行了为期两天的声环境现状监测，每天昼间监测一次，夜间监测一次。共布设4个声环境监测点，分别在所在区域东、南、西、北场界外1米处。具体布点位置具体见附图2。工程拟建地声环境监测结果及统计情况见表3-3。 表3-3项目拟建地声环境现状监测结果表 监测点位; 时间; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目拟建地东面场界1m处; 2018.7.5; 49.3; 44.5; 70; 55. 2018.7.6; 50.5; 43.2. 2#项目拟建地南面场界1m处; 2018.7.5; 50.1; 43.2; 65; 55. 2018.7.6; 50.9; 43.3. 3#项目拟建地西面场界1m处; 2018.7.5; 48.8; 43.1; 65; 55. 2018.7.6; 49.3; 43.8. 4#项目拟建地北面场界1m处; 2018.7.5; 49.3; 44.3; 65; 55. 2018.7.6; 50.4; 43.5. 由表3-3监测结果可知，项目东面紫阳路一侧场界声环境监测点监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准、其余区域均符合3类标准。 4、生态环境 根据现场踏勘，现场场地为荒地，无自然生态景观，评价区域所处环境区内植被主要为人工植物，原生植被不丰富，建设用地内没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。 （二）环境保护目标 该项目环境保护目标见表3-4，详细位置见附图4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 空气环境; 工业集中区办公楼、集中宿舍; 东北; 280-320m; 约350人; GB3095- 2012 二级标准. 工业集中区安置房; 东南; 100-160m; 约400人. 庙园村居民点1#; 西; 160-360m; 约30户，120人. 庙园村居民点2#; 西南; 30-300m; 约30户，120人. 庙园村居民点3#; 西南; 210-400m; 约60户，240人. 水环境; 大坝溪; 西面; 650m; --; GB3838- 2002 Ⅲ类. 资江（渔业用水区）; 西面; 5km; --; GB3838- 2002 Ⅲ类. 声环境; 庙园村居民点1#; 西; 160-200m; 约10户，40人. 庙园村居民点2#; 西南; 30-200m; 约25户，100人; GB3096- 2008 2类. 工业集中区安置房; 东南; 100-160m; 约400人. 生态环境; 项目所在地范围内及周边100m范围内.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：区域执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 2、地表水：资江、大坝溪河段执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 ## 3、声环境：紫阳路红线范围外35m区域内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准。其他区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：施工期无组织扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）；垃圾收集点执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。备用柴油发电机执行《非道路移动机械柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）GB20891-2014。 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮标准限值； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的排放限值；营运期紫阳路红线范围外35m区域内执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准，其他区域执行3类标准。 ## 4、固废：项目建设、运营过程中产生的生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、项目营运期废水主要为生活污水。项目所产生的生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入邵阳县第二污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级A类标准后排入资江。根据工程分析营运期水污染物总量计算，本次环评给出水污染物总量控制建议指标为COD：0.881t/a、 NH3-N:0.18t/a（按污水处理厂的排放标准核实建议总量指标），污染物排放总量可纳入邵阳县第二污水处理厂总量控制指标内，因此，本项目无需另行申请总量指标。 2、本项目使用清洁能源（电、天然气），项目无气型污染物总量控制因子，无需设置气污染物总量控制指标。 3、日后若本项目设备运行、实物生产涉及生产废气和废水，需另行环评并购买总量指标。 |

# 工程分析

（一）产污环节分析 项目施工工艺过程主要为建筑物主体施工、道路、绿化等配套设施建设及装修等。根据项目施工特点，本项目对周围环境的影响大致可分为两个阶段：建筑物建设阶段和运营阶段，各阶段对周围环境的影响简述如下。 （1）建筑物建设阶段：基础工程、结构施工、装修工程及道路、管网、绿化等配套工程建设，工艺流程及产污环节如下图5-1所示： 噪声 废气 建筑垃圾、渣土 基础开挖→结构施工→装修施工→道路与绿化施工 运营使用 施工废水 沉淀池 回用 图5-1 建设阶段工艺流程图及产污环节图 注：“道路”指本项目地块内道路，非规划城市道路。 - 运营阶段：房屋装修和日常办公生活，工艺流程及产污环节如下图5-2所示： 噪声 废气 运营阶段 废水 固废 图5-2 运营阶段工艺流程图及产污环节图 注：项目所使用的电子设备涉及电磁辐射，应进行电磁辐射专项环评并执行相应标准。 - 主要污染工序 1、施工期主要污染工序 （1）场地平整阶段：有施工噪声、施工扬尘、固体废物产生。 （2）基础开挖阶段：有施工噪声、施工扬尘、施工废水、固体废物产生。 （3）主体工程与附属设施建设阶段：有施工噪声、施工扬尘、施工废水和固体废物产生。 （4）装修阶段：有噪声、固废、废气产生。 （5）清场、整理、绿化阶段：有噪声、粉尘、固体废物产生。 注：项目不设置施工营地，施工人员在外食宿、如厕；不设混凝土搅拌站，项目所用原辅材料均为外购。 2、营运期主要污染工序 （1）废水：生活污水； （2）废气：车辆进出汽车尾气、食堂废气、垃圾收集点恶臭、备用柴油发电机废气； （3）噪声：设备、交通及社会噪声。 （4）固体废物：生活垃圾、化粪池污泥。 - 主要污染源分析： 1、施工期污染源分析 （1）废水 项目施工期水污染主要为施工废水。 ①施工人员生活污水 本项目施工期间，施工地内不设置临时施工营地。施工人员在外住宿、利用周边餐馆或送盒饭就餐、使用公厕如厕，基本无施工人员生活污水产生。 ②施工废水 项目施工废水主要包括机械和混凝土养护冲洗废水和基坑开挖排放水。施工产生的泥浆水具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80-120g/L）的特点，且废水含有少量的废机油等污染物。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、等各种污染物。据类比调查，建筑类工程正常施工用水每平方建筑面积1.2-1.5 m3。考虑剪力墙结构混凝土用量约为0.4 m3/m2，常用C25-C35混凝土养护用水量200L/m3，养护膜作用下蒸发量约为90%。则养护废水产生量约为20L/m2，其他废水产生量约为3L/m2。考虑废水容重约为1.1kg/L，施工废水产生量约为25kg/m2。本项目总建筑面积为18050m2，则项目施工期间建筑施工废水产生量约为合计415.15m3。基坑水总量预计为839.27m3。则项目施工期施工废水总量为1254.42m3，合1379.86吨。 其中排放浓度：COD 为25～200mg/L，石油类为10～30mg/L，SS为500～4000mg/L。年排放量：COD 约为0.459t，石油类为0.069t，SS 为9.171t。 （2）废气 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、施工机械废气和运输车辆尾气等。 ①施工过程中产生的扬尘 施工过程产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类型工程类比，扬尘产生浓度较高的过程是场地平整过程中的土料装卸，产生量约为20mg/m3~50mg/m3，施工期无组织排放的扬尘较严重污染的范围主要集中在150m以内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3。经以上分析，受影响的人群主要为周边周边庙园村居民。 ②装修废气 本评价根据污染源散发污染物及典型室内空气调查结果归纳出室内主要污染物有：挥发性有机化合物(VOC)、甲醛、粉尘等。 项目在装修阶段将使用大量的建筑材料和装修材料，不同建材产生的污染物见表5-1。 表5-1 不同建材产生的污染物 室内污染物; 建材名称. 甲醛; 涂料、复合材料、壁纸、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等. VOC(沸点50～250℃) 化合物; 涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸及其它装饰品. ③运输车辆尾气 另一类废气是施工机械和材料运输车辆排放的尾气。一般大型工程车辆污染物排放量见表5-2。 表5-2 大型工程车辆污染物排放量情况表 污染物; CO; THC; NOx. 排放量（g/ km·辆）; 5.25; 2.08; 10.44. ④施工机械废气 施工期间，燃油施工机械将产生少量废气，其污染物主要为CO、NOx 等，该废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 （3）噪声 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中声级最大的是打桩机，声级达105 dB(A)，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表5-3。 表5-3 施工机械噪声级单位：dB(A) 序号; 施工阶段; 施工设备; 声级. 1; 基础阶段; 推土机; 85~90. 挖掘机; 85~90. 装载机; 75~85. 打桩机; 95~105. 空压机等; 85~95. 2; 结构阶段; 振捣棒; 85~95. 电锯、电刨; 85~95. 3; 装修阶段; 卷扬机; 75~80. 吊车、升降机; 75~80. 切割机; 80~90. ②运输车辆噪声 施工期需要运输建筑垃圾、原材料，根据类比，施工期交通运输车辆噪声源强见表5-4。 表5-4 大型工程车辆噪声级情况表 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 源强dB(A); 85~90; 80~85; 75~80. （4）固体废物 施工期的固体废物主要源于施工过程产生的建筑垃圾及弃土、施工人员生活垃圾。 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工过程产生的废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、各种装饰材料的包装箱袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等，施工建筑垃圾产生系数为20～50kg/m2，本项目取项目35kg/m2。总建筑面积18050 m2，本项目施工建筑垃圾产生量约1233.75t。 ②生活垃圾 施工人员临时生活区将产生一定的生活垃圾，根据施工进度及安排，估计日均施工人数约80人，按人均日产生生活垃圾0.35kg计，项目主体工程施工期按20个月计（600天），则项目施工期施工人员生活垃圾产生量为16.8t。生活垃圾随意堆放将破坏环境卫生，影响施工人员及周边居民的身体健康，项目施工人员生活垃圾定点堆放，委托环卫部门定期清运。 ③土石方平衡 根据企业与邵阳县政府签订的合同（详见附件3），项目场地由邵阳县政府负责“五通一平”，无需设置专门的取土场和弃土场。 （5）生态影响 施工期在建设施工中由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。本项目可能造成的水土流失及其危害主要表现在工程建设将扰动原地貌，破坏原有水土保持的蓄水保土功能，项目建设将导致水土流失量在短期内急剧增长。如果不重视水土流失的预防和治理，对工程本身将造成严重的影响，因此，必须在工程施工期内和施工结束后，根据工程特点针对性的采取相应水土保持措施，尽可能减少因建设产生的水土流失，要求在施工中落实环保绿化等措施，加强水土保持措施。环评要求采取以下措施以减缓影响： ①对开挖裸露面等要及时覆盖或恢复植被。 ②临时堆放场要设置防尘网，做好防护工作，以减少水土流失。 ③雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽 量保持表面平整，减少雨水冲刷。 ④保持排水系统畅通，以防暴雨时工地内路面径流过分集中，造成泥沙淤积。 ⑤要求建设方委托有相关资质的单位进行水土保持方案编制，防止水土流失。 2、营运期污染源分析 本项目运营期产生的主要污染物为废水、废气、噪声和固废。 （1）废水 本项目建成投入运营后废水主要为生活污水。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）及类比同类型项目情况确定本项目营运期用水量标准，总用水量7537.25m3/a、总排水量4409.2m3/a。详见表5-5，拟建工程水污染物产生情况见表5-6。 表5-5 项目用、排水量一览表 类别; 规模; 用水标准; 用水量 （m3/d）; 污水产生量占用水量百分比%; 排水量 （m3/d）. 不住宿员工生活用水; 40人; 80L/人•d; 6.4; 80; 5.12. 住宿员工生活用水; 60人; 145L/人•d; 8.7; 80; 6.96. 绿化浇灌; 3753.1m2; 60L/m2·月; 5.55; 0; 0. 总计; 20.65; ——; 12.08. 注：绿化浇灌全年按9个月（约270天）计。 表5-6 拟建工程水污染物产排情况 污水来源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水 （4409.2m3/a）; COD; 300; 1.323; 200; 0.881. BOD5; 150; 0.661; 100; 0.441. SS; 200; 0.881; 100; 0.441. 氨氮; 30; 0.132; 20; 0.088. 动植物油; 70; 0.309; 10; 0.044. 注：本项目所产生的废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由紫阳路进入市政污水管网，再进入邵阳县第二污水处理厂处理。 （2）废气 本项目建成后，大气污染主要为食堂废气、汽车尾气、垃圾收集点产生的恶臭。 ①食堂废气 本项目拟在设置1座员工食堂，配置4个灶头，烹饪时间约4h/d。利用电和天然气做能源，属于较清洁的能源，其使用过程燃料废气量较小，不进行定量分析。 油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目员工总数为100人，食堂就餐人数以100%计，根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取3%。动植物油以30g/d•人计，以就餐人员100人计，年工作时间为300天，则年耗油量共为1.09t/a（3kg/d），厨房油烟产生量约为0.036t/a（0.098kg/d），浓度约为10mg/m3，经油烟净化器处理后由专用排烟竖井于楼顶排放，排放量0.024kg/d，排放浓度1.8mg/m3、油烟去除效率75.5%。 ②汽车尾气 本项目建成后，设有地面停车位30个。汽车每天进出及启动时会产生一定量的汽车废气，主要污染物为CO、NOx、HC等。项目汽车尾气主要为无组织低矮面源排放，因车流量不大，产生的尾气量较少，不做定量分析。 ③垃圾收集点恶臭 项目拟在每栋楼都设置垃圾桶作为垃圾收集点对运营期产生的固体废弃物进行统一收集，再定期委托环卫部门清运至园区垃圾中转站。项目营运过程中，垃圾收集点会产生少量的恶臭气体。 ④备用柴油发电机废气 项目为解决停电、火灾等突发事件时项目区内照明、施救时的电力供应，设有1台640kw应急发电机，柴油发电机工作时，排放污染物主要为；烟尘、NOx、CO及SO2。本评价建议使用轻质柴油，耗油量为120kg/h，应急发电时产生的废气经自带的烟气净化设施处理后经排气筒引至楼顶排放。尾气中主要污染物有烟尘、SO2、NOx等，据经验公式估算，污染物排放系数见表5-7。 表5-7 应急发电机组燃油尾气污染物排放系数一览表 污染物名称; 烟尘; SO2; NOx. 每吨轻柴油污染物产生量(kg); 11.38; 12; 26.6. 尾气中污染物排放量(kg/h); 1.37; 1.44; 3.19. 据邵阳县工业集中区电力供应规划，其启用几率极小。 （3）噪声 该项目建成投入使用后，项目本身的噪声主要来自项目配套设备噪声、室内装修设备噪声及户外车辆噪声。人员活动通常噪声值不大，一般在60dB(A)以下。车辆噪声源强约在70-85 dB(A)，室内装修所使用的手磨机、电钻等设备源强约在65-85 dB(A)，配套使用的空调外机、柴油发电机等设备噪声源强约在70-90dB(A)。集中机房内的电子设备噪声源强约在40-60dB(A)。经类比调查，噪声产生情况见表5-9。 表5-9 运营期主要噪声源 单位：dB（A） 编号; 产噪源; 源强; 产生位置. 1; 配套设备; 70~90; 设备房. 2; 电子设备; 40~60; 机房. 2; 车辆噪声; 70~85; 户外. 5; 装修设备噪声; 65~85; 室内. （4）固废 本项目运营期固体废物主要有生活垃圾、化粪池污泥。垃圾分为两类，一类是干垃圾，主要成分是废纸张、垃圾袋、碎玻璃、废包装物等；另一类是湿垃圾，主要成分是果皮、未饮用完的瓶装饮料等，含水分较多。 ①生活垃圾：生活垃圾主要成分是废纸张、厨余垃圾、垃圾袋等。参照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》，居民生活每人每天的垃圾产生量平均为0.54kg。本项目投入使用后员工人数约100人，项目的生活垃圾产生量为54kg/d，19.71t/a。 ②化粪池污泥：项目化粪池污泥委托环卫部门定期清掏，类比其他项目可知，项目年产生污泥量约为6t。 ③项目营运过程中，可能会有一定的电子设备损坏，一般电子设备损坏几率不大，且基本可以返厂维修再利用。故产生的废旧电子设备量较小，因此不做定量分析。项目设有一般固废暂存间用于储存废旧电子设备，定期出售给回收商回收处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 （1254.42m3） | COD | 200mg/L | 0.459t | 隔油沉淀处理后，用于施工场地抑尘、不外排。 |  |
|  |  |  | 石油类 | 30mg/L | 0.069t |  |  |
|  |  |  | SS | 4000mg/L | 9.171t |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水 （4409.2m3/a） | COD | 300mg/L | 1.323t/a | 200mg/L | 0.881t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.661/a | 100mg/L | 0.441t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.881t/a | 100mg/L | 0.441t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.132t/a | 20mg/L | 0.088t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 70mg/L | 0.309t/a | 10mg/L | 0.044t/a |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工作业、材料装编堆存、车辆运输等 | 扬尘 尾气 | 无组织 |  | 无组织 |  |
|  |  | 装修作业 | VOC | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  |  | 粉尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟废气 | 0.098kg/d |  | 0.024kg/d |  |
|  |  | 汽车进出 | 汽车尾气 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 食堂燃烧天然气/备用柴油发电机废气 | NOX | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  |  | SO2 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 垃圾收集点 | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工营地 | 生活垃圾 | 16.8t |  | 0 |  |
|  |  | 施工场地 | 建筑垃圾 | 1233.75t |  | 邵阳县工业集中区内部调配 |  |
|  |  | 场地平整 | 取/弃土 | / |  |  |  |
|  | 营运期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 19.71t/a |  | 0 |  |
|  |  | 一般固废暂存间 | 废旧电子设备 | 少量 |  | 0 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 6t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 施工期 | 项目施工期噪声主要来自施工机械设备运转噪声，其声源强度75-105dB(A)； 施工车辆噪声声源强度75-90dB(A)。 |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 该项目营运期噪声源主要有：设备、交通、社会噪声等，源强在70~90dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附页) 本工程建设将改变原有的地形、地貌，铲除或压盖地表植被，破坏植被生境，增加了土地的裸露面积，对生态环境将产生一定影响。 1、场地平整与基础开挖会扰动项目地地表，破坏原有地貌，造成地表的裸露。 2、项目施工将损坏项目地原有的植被，导致该区域植被覆盖率的下降。 3、在遇大降雨的情况下，项目地范围易形成局部水土流失现象的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## （一）施工期环境影响分析 项目施工使用商品混凝土。施工期间产生的施工废气、施工废水、噪声、施工固体废物，都会对环境造成一定影响。 1、施工期废水对周围环境的影响分析 施工期废水来源主要为施工废水。 施工期废水主要为施工机械养护、车辆清洗及地表径流等产生一定量的泥浆水，产生量1254.42m3，其主要污染物是SS和石油类，建筑施工废水经沉淀隔油处理后用于施工场地及道路洒水扬尘和混凝土养护，禁止外排，对环境影响较小。 此外，项目应对场区的雨水径流进行简易沉淀处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。 施工工地沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀的流过沉淀池，避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响，同时减少死水区，提高沉淀池的容积利用率；沉淀区也称澄清区，即沉淀池的工作区，是可沉淀颗粒与污水分离的区域；沉泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域；缓冲区则是分割沉淀区和污泥区的水层区域，保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。沉淀池人工作业中必须严格遵守《污水池排污施工作业安全操作规程》。施工废水在经过隔油沉淀后，可回用于场地抑尘土、道路与绿化施工。 采取以上防治措施后，项目施工期产生的施工废水能得到有序的处理，不会对周边水环境造成明显影响。 2、施工期废气对周围环境的影响分析 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、施工机械废气和运输车辆尾气等。 （1）施工过程产生的扬尘 施工扬尘主要产生于开挖土石、粉质建筑材料运输、粉质建筑材料堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个大方面：道路运输扬尘；堆场扬尘；施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。 ①道路运输扬尘 车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km.辆； V—汽车速度，km/hr; W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为某工程洒水抑尘的试验监测结果。可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围（小时值标准按日均值3倍0.90作为评价标准），将PM10的污染距离缩小到20~50m范围（小时值标准按日均值3倍0.45作为评价标准）。 表7-1洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.29; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. PM10小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 13.58; 1.62; 0.89; 0.47. 洒水; 1.06; 0.68; 0.39; 0.31. 运输扬尘对运输路线两侧一定区域的环境空气将造成一定的污染，可能造成局部环境空气TSP、PM10超过二级标准。 ②堆积扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/吨.年； V50—距地面50米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水量，%。 起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表7-2。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-2不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0108; 0.147. 粉尘粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 250. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ③施工扬尘 如遇天晴无雨天气，在自然风作用下扬尘对周边的环境空气质量产生较大的影响，其影响范围和浓度与风速大小，土壤裸露面积、颗粒大小均直接相关。根据类比调查施工工地扬尘污染情况见表7-3。 表7-3建筑施工工地扬尘污染情况（ug/m³） 检测位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 303~328; 409~759; 434~453; 43.086~465; 309~151; 平均风速2m/s. 均值; 317; 596; 487; 390; 322. 表7-3表明：平均风速2m/s时施工场地的TSP浓度在0.4~0.8mg/m3，其影响范围为其下风向150m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2002）二级标准。根据调查，邵阳县常年平均风速在1.8m/s左右，项目施工时，施工场地TSP会有一定影响。 项目施工车辆运输线路与施工场地周边分布有居民点等敏感点，施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响。因此，建设单位和施工单位在建设过程中必须对施工扬尘采取防治措施。 施工扬尘防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）和《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，施工单位在施工期间应采取以下措施： A、施工场内车行道路须进行路面硬化。并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；将施工建筑上层具有粉尘逸散性的材料、渣土或废弃物输送至下层或地面时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者把包装框搬运，不得凌空抛散；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输。 B、在施工工地出入口内侧设置专业厂家生产的专用车辆清洗设备以及配套的泥浆沉淀设施、清水回用设施，做到车辆清洗水的循环使用不外排。洗车平台配置清洗员，洗车作业平台和连接进出口的道路用混凝土硬化，道路硬化宽度设计大于5m，并铺设加湿的麻袋或草袋等，以防止将撒漏的泥土带入城市道路。 C、施工场地设置连续、封闭硬质围墙（档），围墙（档）不低于2.5m，围墙（档）底端应设置防溢座，围墙（档）之间以及围墙（档）与防溢座之间无缝隙，围墙（档）必须在项目开工以前完成。 D、拟在项目东南侧设置一个施工场地出入口，施工场地出入口须进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30m，场外须与公共道路连接。 E、建筑物四周设置防尘布网，防尘网顶端高于施工作业面2米以上；裸露的施工地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理确保覆盖到位。 F、限定物料堆放场地，施工工地内易飞扬的细颗粒散体材料应当密闭存放，易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，并采取覆盖措施。 G、项目地下挖掘施工时必须同时建设基坑的护壁工程，以稳定基坑边坡，防止坡面崩塌。在地下工程施工完成后，应尽快对公共区域进行地面设施和环境绿化工程进行建设和完善，以人工绿化方式恢复植被，种植植物以街道和空隙地的观赏树木和花草为主，使场地裸露地面及时得到绿化覆盖，美化环境。 H、严格执行《邵阳市重污染天气应急预案》中的要求。当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，做好覆盖工作、停止施工；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 I、遇到干燥、易起尘的土方项目作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 J、加强对运输车辆的管理，定期对车辆的尾气进行检测，对尾气排放不合格的车辆进行及时的保养和维修，减少车辆有害废气的排放；本项目在装修中必须使用正规企业生产的环保型低毒、无毒涂装材料，应尽量使用水溶性、无苯的涂料、胶水，减少有机废气污染影响。 落实《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，进行分区段作业；建筑工地周边100%围挡，主要道路临街工地要采用硬质围挡，高度不低于2.5米，次要道路临街工地围挡高度不低于1.8米，临时围挡采用绿色生态围挡，高度不低于1.5米；裸露黄土100%覆盖；工地出入口设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；施工工地100%围挡；物料堆放100%覆盖；扬尘施工100%湿法作业，同时配备必要的洒水车、雾炮机；施工渣土车、流散体运输车100%密闭运输，严禁抛洒漏车辆上路；严禁渣土车带泥上路和抛撒漏。划定渣土车禁行路线，设立禁行标志；严禁城市建成区以外工地渣土车进入城内道路；渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输。弃土场必须建洗车槽，车辆离开前必须洗轮胎、车身冲洗干净。 施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，其将随施工期的结束而消失。 （2）施工机械和材料运输车辆尾气 建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。考虑其量不大，影响范围有限，故可认为其环境影响比较小。随着施工的结束及区域绿化，运输车辆尾气影响将不复存在。 （3）装修废气 建设项目正确选择建筑及装修材料可有效防止日益突出的环境空气污染现象的发生。据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物VOC等，其理化性质、侵入途径和健康危害详见表7-4。为减轻装修气型污染物对住户的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，在保证选择无毒或低毒的环保产品的同时，建议企业不要刚完成装修就入驻，至少须在装修完成后一至三个月后入住为宜。 表7-4 主要有害物质理化性质、侵入途径和健康危害一览表 有害 物质; 理化性质; 侵入 途径; 健康危害. 甲醛; 无色，具有刺激性和窒息性的气体; 吸入、食入、经皮吸收; 对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性，对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎，长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、骨骼软化等. VOC; 通常指常温下饱和蒸气压>70.97Pa，或沸点<260℃的有机化合物，如芳香烃、脂肪烃、卤代烃、含氧烃等; TVOC在0.2～3mg/m3范围内可能产生刺激等不适应症状，在3～25mg/m3范围内会产生刺激、头痛及其它症状，而>25mg/m3时，对人体的毒性效应非常明显. 3、施工期各阶段噪声影响分析 （1）噪声源 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，噪声源主要有基础施工阶段的各种推土机、打桩机、空压机等，噪声源强约为75-105dB(A)；结构施工阶段的振捣棒、电锯电刨等，噪声源强约为85-95dB(A)；装修阶段的切割机、吊车、卷扬机等，噪声源强约为75-90dB(A)，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。 （2）预测模式 由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，声环境影响预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2009）中的工业噪声预测模式。拟建工程声环境影响预测假定声源处于半自由声场，噪声源按无指向性点声源简化处理。点声源对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算，计算公式如下： Lp(r)=L(ro)—20lg(r/ro) 式中：Lp(r)—受声点声压级，dB(A)； (ro)—参考点ro处声压级，dB(A)； r—受声点至声源距离，m； ro—参考点至声源距离，m。 b、噪声叠加公式 式中：Li——第i个声源的噪声值； L——某点噪声叠加值； N——声源个数。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： Lpt=10lg(100.1L1+100.1L2) 式中：Lpt——声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级； L1——该点的背景噪声值； L2——另外一个声源到该点的声级值。 （3）预测与评价 将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声衰减情况见表7-5。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有2台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，预测情况见表7-6。 表7-5单台机械设备的噪声预测值(dB(A)) 施工 阶段; 施工设备; 噪声预测值. 1m; 10m; 25m; 50m; 100m; 200m; 300m; 500m. 基础 阶段; 推土机; 80; 60; 52; 46; 40; 34; 30.5; 26. 挖掘机; 80; 60; 52; 46; 40; 34; 30.5; 26. 装载机; 75; 55; 47; 41; 35; 29; 25.5; 21. 打桩机; 105; 85; 77; 71; 65; 59; 55.5; 51. 空压机等; 95; 75; 67; 61; 55; 49; 45.5; 41. 结构 阶段; 振捣棒; 85; 70; 62; 56; 50; 44; 40.5; 36. 电锯、电刨; 85; 75; 67; 61; 55; 49; 45.5; 41. 装修 阶段; 卷扬机; 75; 60; 52; 46; 40; 34; 30.5; 26. 吊车、升降机; 75; 60; 52; 46; 40; 34; 30.5; 26. 切割机; 85; 65; 57; 51; 45; 39; 35; 31. 表7-6多台机械设备同时运转的噪声预测值(dB(A)) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200; 300; 400. 噪声预测值; 95.6; 89.6; 83.6; 77.7; 75.6; 69.5; 66.1; 63.6; 60.3; 57.5. 项目施工期建筑施工场界及周边环境噪声排放标准限值见表7-7。 表7-7建筑施工场界及周边环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 65; 55. 按项目区内噪声源平均距边界约30m，预测结果表明:在建筑施工的不同阶段如果不采取任何噪声控制措施，施工场界噪声均不能满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。由预测结果可知，施工期间噪声对最近的敏感点影响较大，因此，本项目施工期间必须采取噪声治理措施，防治施工噪声对场界外声环境敏感目标的影响。本项目周边环境敏感点主要为周边庙园村居民点及工业集中区部分办公楼、住宅楼，（具体详见附图4）。考虑山体、道路和建筑的衰减、阻隔作用。设备噪声在60m处预测值约为73dB(A)，主要影响对象为西南面的庙园村居民。设备噪声在130m处预测值为67.5dB(A)，主要影响对象为西面和西南面的庙园村居民、东南面的工业集中区安置楼居民。设备噪声在250m处预测值为61.5dB(A)，主要影响对象为西南面的庙园村居民。 项目对敏感目标均有一定影响。因此，本项目施工期间必须采取噪声治理措施，防治施工噪声对场界声环境的影响。 施工期间噪声影响防治措施： A、应合理安排施工时间，中午及夜间休息时间环评建议停止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行高噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 B、建设方应在拟建地场界四周设置临时声屏障，脚手架外侧设置隔声板。 C、制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。由于施工现场附近有居民区，所以高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 D、合理布局高噪声设备，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 E、施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 F、降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 G、对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 H、加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 I、优化施工布局，以减轻噪声对周边居民点的影响。 4、施工期固体废物对周围环境的影响分析 施工期固体废物主要由施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾组成。 ①施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾主要成分是废纸张、垃圾袋等。施工人员生活垃圾产生量预计为16.8t。由环卫部门及时清除转运至垃圾填埋场处理。 ②建筑垃圾 施工过程将产生一定量的建筑废弃物，建筑垃圾主要包括废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等，根据工程分析可知，本项目施工期建筑垃圾约4968.99t，可部分用于土石方回填，其余部分集中由邵阳县工业集中区内部调配。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，运输过程中车辆完全覆盖，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。 ③根据企业与邵阳县政府签订的合同，项目用地以“五通一平”供给。将在项目开工建设前由政府部门完成。所以本项目不涉及土石方工程。 综上所述，项目施工期固体废物采取上述措施处理后对周边环境及居民的影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 项目区内植被类型较为单一，灌木、草丛植被及菜地。项目施工期对生态环境的影响主要体现在施工活动中植被破坏、水土流失、景观格局改变等破坏原有生态系统。 ①施工期水土流失影响分析 项目建设地在工程建设过程中，会因开挖、抬填、碾压而改变地表地形，导致土壤表层结构疏松，近乎裸露，使土壤抗侵蚀能力大大削弱，废弃的渣土和建筑垃圾会产生大量可蚀物质，在降雨和径流作用下，易产生水土流失而对周围环境产生明显的负面影响。 根据《中华人民共和国水土保持法》规定，为使工程建设过程中新增水土流失得到有效控制，保护建设区的生态环境，项目施工过程中必须适时适地采取水土保持的管理措施、工程措施和植物措施，防治水土流失。为此，本报告建议项目应采取如下防护措施： A、为了做好本工程项目建设区的水土保持工作，有效控制新增水土流失，避免因项目建设可能带来不良影响，项目应委托有资质的单位编制水土保持方案，制定详细的水土流失防治措施，并上报相关部门进行审批。 B、在临时堆渣场地和建筑场地周边设置排水沟，利用草席和土工布等对弃渣、弃土和其它建筑材料进行合理覆盖。施工结束后对弃土、弃渣和建筑垃圾等进行及时清运，再配以合理的水土保持工程措施，对场地的及时硬化和绿化美化工作。 通过采取上述水保措施后，可以较大程度上控制水土流失的发生，并且随着施工期的结束，施工期水土流失随之消失。 总之，施工期产生的污染物，对拟建项目场址周围附近区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但不会改变区域环境功能，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的，局部的，随施工的结束而消失。 6、施工期对交通的影响 施工期间，现场产生的建筑垃圾和土石方需要运出，大量的建筑材料需要运入，主要运输工具为载重汽车，运输车辆将从邵塘大道途径红洲路进入紫阳路，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响，应合理安排运输时间，避免早、中、晚三个交通高峰；选择最佳的出入道路，以免造成交通堵塞；同时，车辆经过居民集中区时严禁鸣笛并注意减速；避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。同时做好进出施工道路的清扫和扫水降尘工作，以减少对沿线附近居民的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 总之，项目施工期所产生的废气、废水、噪声对环境的影响，是可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废弃物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 ## （二）营运期环境影响分析 项目营运期产生的污染主要有废水、废气、噪声和固废。 ①水环境影响分析 拟建项目营运期废水主要为生活污水。根据工程分析，项目年产生废水量为4409.2m3，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。 项目废水经处理后外排废水中COD浓度为200mg/l、COD排放量为0.881t/a，BOD5浓度为100mg/l、BOD5排放量为0.441t/a，SS浓度为100mg/l、SS排放量为0.441t/a，NH3-N浓度为20mg/l、NH3-N排放量为0.088t/a，动植物油浓度为10mg/l、动植物油排放量为0.044t/a。项目外排废水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮标准限值。项目外排废水经园区污水管网进入邵阳县第二处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级A类标准后排入资江，对水环境影响较小。 ②邵阳县第二污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 邵阳县第二污水处理厂位于本项目西北面，地块边界距本项目约1200米，服务范围主要为邵阳县工业集中区，将污水处理达到后《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级A类标准后排入资江，该污水处理厂尚在建设之中；本项目污水接入紫阳路市政污水管网，紫阳路污水管网现已建成。本项目位于邵阳县工业集中区以内，属该污水处理厂服务范围内。本项目预计于2018年10月开工建设、于2020年5月竣工。该污水处理厂届时已经建成投产、且配套市政管网也可与紫阳路管网对接。本项目产生的废水量少、污染物成分简单，经污水处理厂处理后可实现达标排放。且本项目不处于其卫生防护距离以内。所以，邵阳县第二污水处理厂接纳本项目污水是可行的。 综上，在采取以上措施后，项目营运期废水对周边水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要有食堂废气、汽车尾气、垃圾收集点产生的恶臭。 （1）食堂废气 食堂废气包括灶台产生的燃料废气和油烟。 本项目拟设置1座员工食堂，各配置4个灶头，烹饪时间约4h/d。利用电和天然气做能源，属于较清洁的能源，其使用过程燃料废气量较小。对大气环境影响较小。 油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目员工总数为100人，食堂就餐人数以100%计，根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取3%。动植物油以30g/d•人计，以就餐人员100人计，年工作时间为300天，则年耗油量共为1.09t/a（3kg/d），厨房油烟产生量约为0.036t/a（0.098kg/d），经油烟净化器处理后由专用排烟竖井于楼顶排放，排放量0.024kg/d，排放浓度1.8mg/m3、油烟去除效率75.5%。 排放浓度和油烟去除效率符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的中型规模标准（最低去除效率75%，最高允许排放浓度2.0mg/m3）。污染物产生量少，对大气环境影响较小。 （2）汽车尾气 本项目建成后，设有地面停车位30个。汽车每天进出及启动时会产生一定量的汽车废气，主要污染物为CO、NOx、HC等。项目汽车尾气主要为无组织低矮面源排放，因车流量不大，产生的尾气量较少，对大气环境影响较小。 （3）垃圾收集点恶臭 项目拟在每栋楼都设置垃圾桶作为垃圾收集点对运营期产生的固体废弃物进行统一收集，再定期委托环卫部门清运至园区垃圾中转站。项目营运过程中，垃圾收集点会产生少量的恶臭气体。 垃圾收集点产生的异味与保洁和清运工作密切相关。项目垃圾收集点每天由环卫部门及时清运处置，垃圾收集点垃圾不应滞留过夜，每日定期运走并及时清洁打扫，保持垃圾收集设施的清洁卫生，防止蚊蝇滋生，生活垃圾应密闭收运，处废率达到100%。垃圾收集点周边设置绿化隔离带，以减轻垃圾恶臭对局部区域居住环境的影响。只要项目营运过程中做好及时清运工作，做到“日产日清”，不得让垃圾过夜，同时垃圾管理部门要定期喷洒除臭剂与保持场内卫生。防止垃圾堆放腐烂和滋生蚊蝇。采取以上措施后恶臭对周围环境影响较小。 - 备用柴油发电机废气 项目为解决停电、火灾等突发事件时项目区内照明、施救时的电力供应，设有1台640kw应急发电机，柴油发电机工作时，排放污染物主要为；烟尘、NOx、CO及SO2。本评价建议使用轻质柴油，耗油量为120kg/h，应急发电时产生的废气经自带的烟气净化设施处理后经排气筒引至楼顶排放。据邵阳县工业集中区电力供应规划，其启用几率极小。污染物产生量少，对环境影响较小。 综上所述，本项目营运期产生的废气经上述措施处理后对周围环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目运营后，噪声源主要为社会活动噪声、设备噪声、车辆噪声产生。 ①社会活动噪声 项目建成后，会有一定的区域来往人员，人员活动通常噪声值不大，一般在60dB(A)以下，对周边环境影响较小。 ②设备噪声 项目建成后，项目有配电箱等公建配套设施设备设置于设备房、有室外空调外机。各设备产生的噪声主要由机械动力设备造成的振动引起的，整体噪声值在55～90dB(A)范围内。公建配套设施设备应选用优质低噪声设备，并采用机组隔振、吸声等措施。设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，风机在进、排气口管道处采用软性接口减振降噪措施，并加装消声器，经上述吸隔声处理后，设备在运行时产生的噪声对距离较近的居民室内噪声将降至48～50dB(A)，即室内噪声达标，对周边居民日常生活产生的影响较小。机房内的电子设备运行时本身噪声源强在40～60dB(A)内，经墙体阻隔、距离衰减后，对周边居民日常生活几乎没有影响。 ③车辆交通噪声 工程建成投入运营后，进出项目范围内的车辆以小型和中型机动车辆为主，通过加强对出入车辆的日常管理，安排专人对小区交通进行疏导，避免堵车情况发生。保持项目区域内车辆畅通，减少怠速和启动次数，以降低区域内交通噪声影响。此外，工程内部道路两侧均设置绿化带，对车辆产生的交通噪声有一定的散射衰减作用，总体而言，对居民日常生活影响较小，而且对周边环境敏感点影响也会随着科学管理而得到有效的控制。另一方面，在工程设计施工时，建设施工单位应综合场区环境特点，对噪声敏感建筑物进行建筑隔声设计，以保证室内声环境质量符合规划要求。 在落实如上防治措施后，噪声源的噪声削减较明显，再经距离衰减后，对周边环境影响较小 。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾及化粪池污泥。 根据工程分析，项目的生活垃圾产生量约为19.71 t/a，化粪池污泥约为6 t/a。本项目生活垃圾分类收集，分别处置；生活垃圾先集中到每栋楼垃圾箱，后由环卫部门定时清运，做到项目区内的垃圾日产日清，清运率达到100%；化粪池污泥委托环卫部门清运；根据项目垃圾产生量，建议清运频次为一日一次，避免垃圾恶臭对周围环境的影响。 项目营运过程中，可能会有一定的电子设备损坏，一般电子设备损坏几率不大，产生的废旧电子设备量较小，因此不做定量分析。项目设有一般固废暂存间用于储存废旧电子设备，定期由回收商回收处理。 采取以上措施后，固体废弃物对区域环境和周围环境影响较小。 5、外环境对本项目的影响 本项目周边主要为工业企业，外环境对本项目的影响主要是道路车辆的交通噪声、扬尘和汽车尾气；工业企业可能产生的噪声。 为进一步减少外环境对本项目的影响，建议采取以下措施： （1）临交通道路的建筑物窗户应尽可能采用隔声玻璃。 （2）加强绿化，临路多种树木，树木的选择最好是以高大、枝叶较为茂密的乔木为主，乔木、灌木、草地相结合，充分利用乔木对废气、粉尘及噪声等污染的防范较好的优点，提高吸音滞尘的防污作用。 （3）建设和安装符合隔声要求的墙、楼板、建筑外窗和阳台门等，并加强施工监理，确保施工单位按设计要求进行施工。 （4）建议园区加强基础设施建设和对企业的监管。 采取以上措施后，外环境对本项目影响较小。 ## （三）建设项目可行性分析 1、产业政策符可行分析 本项目属于信息系统集成服务建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、总体规划符合性分析 湖南云尚控股股份有限公司于2018年2月8日与邵阳县人民政府签订合同，企业注册地迁入邵阳县并新建总部基地，属于政府引进的优质项目。项目地处邵阳县工业集中区，用地性质为二类工业用地，属于邵阳县工业集中区总体规划中的“近期综合产业区”以内，因此，本项目符合邵阳县规划、符合工业集中区规划和区域产业定位。（详见附图5、附图8） 3、项目选址合理性分析 本项目位于邵阳县工业集中区，地理位置优越。主出入道路紫阳路道路宽阔、路况良好；可直达塘渡口火车站，交通便利。项目拟建地供水、排水、电力等城市配套设施较完善。根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地环境空气、地表水及声环境符合项目功能标准。项目拟建地符合环境功能区划要求。项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护等需要特殊保护的区域，因此项目选址合理。 综上所述，项目拟建地市政配套设施齐全，无环境制约因素，整体而言，本环评认为项目选址合理、可行。 4、项目总平面布置合理性分析 项目自南向北拟建生产中心（于二期建设）、大数据中心、办公综合楼、后勤服务楼、工厂员工楼（详细平面布置图见附图6）。房屋间距合理、道路宽敞，修建有环形消防车道，道路到达每一栋建筑物。项目拟于厂界四周及各建筑物四周设置绿化带，能有效减少项目噪声对周边环境的影响。综上所述，本项目的总平面布置合理。 ## （四）建设项目竣工环境保护验收 建设项目竣工后，由建设方按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由环保部门进行督查，验收合格后方可投入运营。建设项目竣工环保验收一览表见表7-8。 表7-8 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 序 号; 污染 类型; 污染源; 竣工验收; 应达到的标准; 实施 时间. 1; 废水; 生活污水; 化粪池、隔油池、及配套管道; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮的标准限值; 项目竣工后组织环保验收. 雨水; 雨污分流管网系统; /. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器，专用烟道; 《饮食业油烟排放标准》（试行GB18483-2001）. 备用柴油发电机废气; 柴油发电机烟气净化设施、排气筒; 《非道路移动机械柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）GB20891-2014. 垃圾收集点恶臭; 及时清洁打扫除臭; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 二级标准. 3; 噪声; 公建配套设备噪声; 选用优质低噪声设备，合理设置各噪声源的位置，消声器、减震垫 等措施; 营运期紫阳路红线范围外35m内区域执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准，其他区域执行3类标准。. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废旧电子 设备; 一般固废暂存间; ## 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改）。. 餐厨垃圾; 由餐厨收运单位收运; /. 化粪池污泥; 委托环卫部门收运; /. 5; 绿化率; 15.80%.

# 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 燃油尾气 | 加强车输保养，加强运输车辆调度管理，保持作业面和运输道路的畅通，不使用运输性能差的运输车辆等。 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工作业面 | 施工扬尘 | 设置喷洒水抑主点，及时进行喷洒水。施工场地边界设置临时围障。易产生的材料堆放处加以遮盖，避开风速过大情况下的施工，保持场地洁净，使用商品混凝土。 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 厨房油烟、燃烧废气 | SO2、NOx、烟尘 | 油烟净化装置处理、排烟竖井至屋顶排放 | 达标排放，对周围环境影响较小 |
|  |  | 垃圾收集点 | 恶臭 | 垃圾及时清运 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工作业面 | 施工废水 | 回收施工废水经隔油沉淀处理后，用于场地洒水抑尘。场界外设置截洪沟和排水渠道 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 经化粪池处理后排入园区污水管网，再进入邵阳县第二污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮的标准限值 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 邵阳县工业集中区统一调配， 回收利用、不外排 | 处置措施到位，对环境影响较小 |
|  |  |  | 施工人员生活垃圾 | 由环卫部门收集，统一处理 |  |
|  | 营运期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集，统一处理 | 对周围环境 影响较小 |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 环卫部门定期清吸收 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期产生的噪声主要为机械设备噪声、施工作业噪声、车辆运输噪声，其声源强度在75-105dB(A),采取设置围挡和隔音板，合理安排机械防治措施后，对环境影响程度较小。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 设备房 | 设备噪声 | 选用优质低噪声设备，合理设置各噪声源的位置，经消声器、减震垫等措施 | 达标排放 |
| 生 态 | 施工期 | 落实好水土保持措施，及时恢复开挖地表，抓紧绿化建设，可以缓解施工期对生态环境的影响。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 做好项目区域内绿化及植被的养护工作，维护并促进区域生态环境的良性发展。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）尽量利用现场的资源，尤其是土壤资源和生物资源。对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理。 （2）临时堆放场要设置防尘网，做好防护工作，以减少水土流失。 （3）施工单位应随时掌握好气象变化，事先了解降雨的时间和特点，合理安排施工期，大面积破土应尽量避开雨季。雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 （4）施工过程中，凡在有雨水地面径流线处开挖地表或弃碴土时,应设置临时性沉淀池，其深度一般为0.5米，容积依汇水面积大小而定，位置根据地形地貌、施工方式而定。在临时的堆土场周围及容易发生水土流失的地段,沉淀池的出水一侧应设立工布围栏，拦截泥沙。待工程完毕后，将沉淀地推平。 （5）选择合适的树种或花草，边施工边绿化，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持作用，也可以吸附尘埃、净化空气，消减噪音，还可以美化环境； 采取上述措施后，项目的建设和运行对当地生态环境的影响在可控范围。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

## （一）结论 1、工程概况 本项目主要涉及虚拟数据处理及电脑软件研发。本项目用地位于紫阳路西侧、学海文化（邵阳）创意中心地块以南、西侧及南侧为荒地。主要涉及虚拟数据处理及电脑软件研发。总用地面积23753.3 m2（合35.63亩），总建筑面积18050 m2，计容建筑面积18050 m2，容积率1.47，绿地率15.8%。设有相应的景观系统、道路、绿化、配电、给排水、消防等配套基础设施。 湖南云尚控股股份有限公司于2018年2月8日与邵阳县人民政府签订合同，企业注册地迁入邵阳县并新建总部基地。拟选址两个地块。东地块：紫阳路以西、学海文化（邵阳）创意中心以南，约35.63亩，为二类工业用地；西地块：邵塘大道以东、铭仁脑科医院以北，约20亩，目前为居住用地（尚需调整）。项目用地由邵阳县人民政府负责“五通一平”工作（具体详见附件3）。项目计划分两期建设；一期拟于东地块主要建设大数据中心、办公综合楼、后勤服务楼、工厂员工楼、生产中心（由于生产内容未定，计划于二期建设）。二期拟于西地块主要建设总部大楼、研发中心、后勤服务楼；拟于东地块建设生产中心。本次环评仅针对一期建设进行评价。 2、环境质量现状评价结论 项目地评价区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。资江评价河段S1和S2断面中监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目场界及周边保护目标区域的环境噪声值（昼、夜）均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准值。 3、工程分析和环境影响分析表明： （1）该项目施工期施工废水循环利用，不外排，对环境影响较小。外排污染物主要有：施工废气、施工噪声、和施工固体废物，对周围环境与环保目标有一定影响，建设方应加强施工管理，落实本报告提出的防治措施，减小对周围环境的影响。 （2）该项目营运期污染主要有废水、废气、噪声和固体废物。 ①废水主要为生活污水，项目废水经隔油池、化粪池预测处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮的标准限值。外排废水经邵阳县第二污水处理厂处理达标后排入资江，对周边水环境影响较小。 ②该项目废气主要有食堂废气、汽车尾气和垃圾收集点恶臭、备用柴油发电机废气。 本项目食堂规模小，燃料燃烧废气量小，油烟经油烟净化器处理后由专用排烟竖井于楼顶排放；因车流量不大，产生的汽车尾气量小；垃圾收集点恶臭经环卫部门及时处理；柴油发电机的启动几率很小，应急发电时产生的废气经自带的烟气净化设施处理后经排气筒引至楼顶排放。本项目大气污染物排放量小，经扩散稀释及绿化吸收后对区域大气环境影响较小。 ③项目营运期噪声主要有设备噪声、交通噪声，社会生活噪声。设备经减振、隔音降噪、距离衰减后对周边环境影响较小。人员及车辆流动量不大，经过建筑隔声和绿化降噪后对周边环境影响较小。 ④该项目固体废物主要是生活垃圾、商业垃圾及化粪池隔油池污泥。生活垃圾和商业垃圾分类收集，能回收的回收，不能回收的委托环卫部门送至垃圾填埋场填埋，化粪池隔油池污泥委托环卫部门定期清运，对周围环境影响较小。 项目建成投产后，对周围环境影响较小，不会明显改变当地水、大气、噪声现有的环境功能及环境质量。 4、项目选址可行性与规划相符性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类项目，符合国家产业政策。项目选址交通便利，符合邵阳县工业集中区的产业定位，项目地符合环境功能区划要求。 湖南云尚控股股份有限公司于2018年2月8日与邵阳县人民政府签订合同，企业注册地迁入邵阳县并新建总部基地，属于由政府引进的优质项目，相关手续由政府协调办理。项目地处邵阳县工业集中区，用地性质为二类工业用地，属于邵阳县工业集中区总体规划中的“近期综合产业区”以内。因此，本项目符合邵阳县规划、符合工业集中区规划和区域产业定位。综上，项目选址合理可行。 5、平面布局合理性分析结论 项目总体布局能够满足企业的生产生活需要，项目用地在满足生产的前提下，考虑了物料运输，管线敷设，环境保护，安全卫生及消防等方面的需要。功能分区明确，总平面布置合理。 综上所述，本项目总平面布局合理。 6、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策；符合邵阳县规划和工业集中区产业定位；平面布局合理；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 ## （二）建议 （1）施工建设阶段，应加强施工期环境管理，严格按照施工规范要求，文明施工；工程结束后立即清污，恢复地表植被，做好工程绿化工作，防止水土流失。 （2）分类分区收集运营期产生的生活垃圾，由物业环卫人员分类收集回收可利用资源定期外售与物资部门，不可回收部分则暂存于场区垃圾收集点，并及时定期委托市政环卫部门进行垃圾清运、卫生填埋工作。 （3）加强垃圾箱的日常管理和清理、消毒工作，及时对垃圾进行清运、填埋，减少恶臭带来的环境影响。 （4）加强管理，应选任认真负责的环保专职人员，建立相应的环境保护专门机构和资源再生利用部门，对区内各有关环保与生态维护设施认真维护、保养，定期对外排的污水、固体废物等进行监测、管理、回收、利用，充分发挥相关环保设施的净化功能，坚决执行清洁生产、清污分流、总量控制的原则，保证项目所有外排污染物达标排放。 （5）各项环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，及时进行环保验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。 （6）项目分两期建设，应于二期建设办理环评时，对一期建设的有关变更内容、补充内容进行评价。 （7）项目所使用的相关电子设备涉及电磁辐射，建议由有资质的单位对相关电子设备进行专项环评并执行相应标准。