- 湖南云尚控股股份有限公司新建总部基地建设项目

- 环境影响报告表评审意见

2018年7月17日，邵阳县环境保护局主持召开了《湖南云尚控股股份有限公司新建总部基地建设项目环境影响报告表》技术评审会，参加会议的有建设单位湖南云尚控股股份有限公司，评价单位湖南葆华环保有限公司等单位的领导和代表。会议邀请了3位专家组成技术评审组（名单附后）。会前与会代表踏勘项目拟建地周围环境状况，会上建设单位对项目筹建的基本情况进行了说明，评价单位介绍了环评报告表的主要内容，与会专家和代表经充分讨论，形成如下评审意见：

- 工程概况

湖南云尚控股股份有限公司于2018年2月8日与邵阳县人民政府签订合同，企业注册地迁入邵阳县并新建总部基地。拟选址两个地块。东地块：紫阳路以西、学海文化（邵阳）创意中心以南，约35.63亩，为二类工业用地；西地块：邵塘大道以东、铭仁脑科医院以北，约20亩，目前为居住用地（尚需调整）。项目用地由邵阳县人民政府负责“五通一平”工作。项目计划分两期建设；一期拟于东地块主要建设大数据中心、办公综合楼、后勤服务楼、工厂员工楼、生产中心（由于生产内容未定，计划于二期建设）。二期拟于西地块主要建设总部大楼、研发中心、后勤服务楼；拟于东地块建设生产中心。本次环评仅针对一期建设进行评价。

本项目主要涉及虚拟数据处理及电脑软件研发。本项目用地位于紫阳路西侧、学海文化（邵阳）创意中心地块以南、西侧及南侧为荒地。主要涉及虚拟数据处理及电脑软件研发。总用地面积23753.3 m2（合35.63亩），总建筑面积18050 m2，计容建筑面积18050 m2，容积率1.47，绿地率15.8%。设有相应的景观系统、道路、绿化、配电、给排水、消防等配套基础设施。

拟建大数据中心1栋（建筑面积9800m2，用于虚拟数据储存、处理 ）、办公综合楼1栋（含仓储中心，建筑面积4500m2，主要用于日常办公、仓储中心用于电子设备储存）、后勤服务楼1栋（配有食堂，建筑面积1350m2，用于员工就餐、后勤服务）、工厂员工楼1栋（建筑面积2400m2，用于员工住宿、生活），辅有门卫及其他配套用房，设地面停车位30个。

项目营运期雨水及生产、生活污水的排放采用分流制。项目废水由紫阳路接入园区污水管网后汇入邵阳县第二污水处理厂处理达标后排入资江。

表1 项目组成及主要建设内容一览表

| 序号 | 类别名称 | 建、构筑物名称 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 大数据中心 | 9800 | 6F，用于虚拟数据储存、处理 |
|  |  | 办公综合楼 | 4500 | 4F，含仓储中心，建筑面积4500m2，主要用于日常办公、仓储中心用于设备储存 |
| 2 | 辅助 工程 | 工厂员工楼 | 2400 | 4F，用于员工住宿、生活 |
|  |  | 后勤服务楼 | 1350 | 4F，配有食堂、用于员工就餐、后勤服务 |
|  |  | 门卫及其他用房 | 90 |  |
| 3 | 公用 工程 | 给排水 |  | 由市政管网引入，建设配套给排水管网 |
|  |  | 供热 |  | 电能及天然气，不设锅炉 |
|  |  | 供电 |  | 由市政供电管网供给 |
|  |  | 电信及通讯系统 |  | 依托当地通讯设施 |
|  |  | 消防 |  | 设置完善的消防设施 |
| 4 | 环保 工程 | 废水处理系统 |  | 雨污分流系统、 隔油池、化粪池 |
|  |  | 废气处理系统 |  | 食堂除油烟设备及专用排烟竖井，柴油发电机烟气处理装置、排气筒 |
|  |  | 噪声治理系统 |  | 采用隔声建材、设备消声器、减震垫等 |
|  |  | 垃圾收集系统 |  | 垃圾桶、垃圾箱、一般固废暂存间 |

表2   东地块主要经济技术指标一览表

| 项目 | 单位 | 总数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | m2 | 23753.3 |  |
| 总建筑面积 | m2 | 18050 |  |
| 计容建筑面积 | m2 | 18050 |  |
| 辅助配套用房占地面积 | m2 | 90 | 不计容 |
| 容积率 | / | 1.47 | 包括二期建设的生产中心 |
| 建筑密度 | % | 31.20 |  |
| 绿化率 | % | 15.8 |  |
| 绿化面积 | m2 | 3753.1 |  |
| 停车位 | 辆 | 30 |  |

二、《报告表》编制质量

《报告表》编制较规范、内容较全面，工程概况与环境现状调查基本清楚，拟采取的污染防治措施可行，环境影响分析结果和评价结论总体可信，经修改完善后可作为上报审批的依据。

三、项目环境可行性评估结论

本项目建设符合国家相关产业政策，在落实本报告表和技术审查提出的各项污染防治措施，确保污染物实现达标排放，固废得到安全处置的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

四、修改意见

1、细化项目由来，核实项目建设内容及评价范围，完善工程组成情况一览表，补充主要设备清单，核实环保投资。说明项目是否涉及电磁辐射并提出另行环评建议。

2、核实用地现状，补充工业集中区及湘商产业园规划及建设情况，核实排水去向。完善邵阳县第二污水处理厂及纳污管网等市政设施规划及建设情况，补充资江水文资料，核实地表水环境质量现状监测数据，核实环境保护目标。

3、核实施工期废水产生量，完善施工期扬尘、噪声环境影响分析，补充敏感点噪声影响预测。核实运营期用水量、产生的废水量及废水处置措施，结合污水处理厂及纳污管网建设进度进一步完善废水进入邵阳县第二污水处理厂的可行性分析。核实食堂废气产生量、产生浓度，核实设备噪声源强及主要产噪设备，核实固废产生环节、产生量、性质，完善处置措施。

4、补充规划相符性分析，结合工业集中区及湘商产业园土地利用规划、产业布局规划及周边企业情况进一步完善外环境影响分析和选址合理性分析。

专家组：王晚英（组长）、胡超、胡少伟（执笔）

2018-7-16